JAPANESE SCOOTERS (ЯПОНСКИЕ МОПЕДЫ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение		 		................................................................. 3

Правила безопасности		 	................................................................. 3

Органы управления 		 	................................................................. 3

Топливо, масла, масляный насос	................................................................. 4

Запуск двигателя			 ................................................................ 5

Осмотр перед поездкой		   	................................................................. 5

Обкатка двигателя 		    	................................................................. 6

Техническое обслуживание	          	................................................................. 6

Устранение неисправностей 	            	..................................................................7

Технические характеристики		................................................................. 8

Положения о гарантии			................................................................. 8

Журнал гарантийного обслуживания	................................................................. 9

Введение

Поздравляем Вас с приобретением японского мопеда (скутера)   и надеемся, что Вы будете получать удовольствие от его использования на протяжении многих лет. В данном руководстве в доступной форме изложены основные сведения по эксплуатации, проверке и техническому обслуживанию скутера. При возникновении каких-либо вопросов, касающихся эксплуатации или технического обслуживания Вашего скутера, обращайтесь к продавцу вашего мопеда (скутера).

Для сохранения высоких эксплуатационных характеристик скутера необходимо, чтобы Вы  тщательно соблюдали указания по эксплуатации и рекомендуемые графики технического обслуживания, содержащиеся в настоящем руководстве.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила дорожного движения и проверяйте скутер перед каждой поездкой. Всегда надевайте в дорогу шлем, не надевайте такую одежду, которая может снизить вашу безопасность: одежда с широкими рукавами может цепляться за рычаги тормозов. Выхлопные газы содержат окись углерода, которая опасна для здоровья, поэтому запускайте двигатель только в хорошо вентилируемом помещении.

При старте с места и ускорениях с небольшой скорости НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ до отказа ручку газа во избежание подъёма мопеда (скутера) на заднее колесо или опрокидывания. Особенно это опасно при трогании в горку или с пассажиром.

В дождь, снег, гололёд лучше НЕ ВЫЕЗЖАТЬ!!! Если дождь Вас застал в дороге – нужно ехать максимально медленно. Попросите друзей на автомобиле помочь Вам.

При торможении следует использовать и ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ тормоз (если в вашей модели нет комбинированных тормозов). При использовании только одного заднего тормоза возможно заваливание мопеда (скутера) на бок, только переднего - неуправляемый занос (особенно на мокром покрытии) или переворот через руль.

Двигайтесь на мопеде (скутере) всегда со скоростью, соответствующей состоянию дороги, погодным условиям и вашим водительским навыкам.

Помните, что водитель мопеда (скутера) на проезжей части является участником дорожного движения и обязан СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Во время длительных поездок можно постепенно привыкать к скорости и разгоняться все быстрее и быстрее, не теряйте чувства меры, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ МОПЕДА (СКУТЕРА) ПО СПИДОМЕТРУ. На приборной панели японских скутеров установлен предупредительный индикатор превышения  скорости «SPEED», который загорается красным цветом при превышении скорости мопеда (скутера) более 40 км/ч. Рекомендуемая скорость движения на мопеде (скутере) составляет 30 км/час.

Превышение скорости более 50 км/ч, вождение одной рукой или в состоянии алкогольного опьянения недопустимо.

Небольшой размер колёс и короткая база делают мопед (скутер) ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К НЕРОВНОСТЯМ ДОРОГИ. Дорогу, где лежит щебень, лучше объехать.

Пользуйтесь сигналами поворота перед началом движения, убедитесь в том, что при повороте работает соответствующий сигнал.

Всегда держите дистанцию не менее 10-15м за автомобилем, идущим спереди. Помните о «слепых зонах» автомобилей.

Трамвайные и железнодорожные рельсы переезжать нужно исключительно под прямым углом на скорости не более 10 км/ч

Будьте осторожны, проезжая мимо стоящих автомобилей. Водитель автомобиля может не увидеть вас и поэтому может открыть свою дверь на вашем пути.

Органы управления

Приборная панель

1. Индикаторная лампа дальнего света фар

Загорается при включении дальнего света.

2. Счетчик пробега

Показывает общее пройденное расстояние в км.

3. Указатель уровня топлива

Заправляйте Ваш скутер неэтилированным бензином с октановым

числом не менее 92

4. Индикаторная лампа сигнала поворота

Загорается при включении сигнала поворота.

5. Oil - Индикаторная лампа уровня масла

Индикатор масла загорится, когда моторное масло в масляном бачке

будет заканчиваться, указывая на необходимость его заправки.

6. SPEED -Индикаторная лампа превышения скорости

Индикатор загорится при превышении скорости движения более 40 км/ч.

7. Спидометр

Показывает скорость движения мопеда (скутера)

Замок зажигания

OFF (выкл.)

Зажигание выключено, ключ можно вынуть из замка зажигания.

ON (вкл.)

Зажигание включено, питание подается и двигатель можно запустить. Ключ не вынимается.

LOCK (замок)

Поверните руль влево до упора, плавно вдавите ключ и поверните его в позицию LOCK (если в вашей модели она есть), а затем выньте ключ.

Блокировка рулевого управления

Заблокируйте рулевое управление после остановки: поверните ключ в положение LOCK. Чтобы снять блокировку поверните ключ в положение OFF.

Слегка поверните руль, чтобы убедиться в его должной блокировке.

Не поворачивайте ключ в положение LOCK при езде.

Кнопка запуска электростартера

START (Запуск)

ВНИМАНИЕ:

При запуске от электростартера следует нажать на рычаг заднего (переднего) тормоза, иначе стартер работать не будет.

Переключатель света фары (есть в некоторых моделях)

OFF — в этом положении габаритные огни, фара, подсветка приборной панели не работают.

ON  — включает подсветку приборной панели, фару и габаритные огни.

Переключатель дальнего и ближнего света

— включение дальнего света

— включение ближнего света

Переключатель сигнала поворота

◄ включение левого сигнала;

► включение правого сигнала;

▐  (нажатие в центральном положение) отключает сигнал поворота

Кнопка звукового сигнала

— подача звукового сигнала.

Топливо, масла, масляный насос

Топливо

Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92  и выше. Неэтилированный бензин продлит время работы свечей и компонентов выхлопной системы.

Моторное масло

Бачок с маслом находится под сиденьем.

В Японии каждый производитель мопедов производит  моторные масла под своей торговой маркой и их рекомендует для применения, например: компания HONDA производит масло HONDA Ultra G1.

ВНИМАНИЕ:

Используйте только высококачественные моторные масла: для двухтактных двигателей класса API TC; JASO FC, для четырехтактных двигателей синтетику класса SJ10W-30 JASO MA; SAE 10W-40.

Трансмиссионное масло

Используйте только качественные трансмиссионные масла SAE 85W-90 GL-4.

Замена масла

(замену производить на теплом двигателе)

- Ослабить или снять крышку заливной горловины

- Открутить пробку сливного отверстия, слить масло.

- Чтобы слить полностью приподнимите слегка переднюю часть скутера.

- Закрутите обратно сливную пробку. (Внимание: не повредите прокладку)

- Открутите пробку контрольного отверстия и наливайте в заливное отверстие масло до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия.

- Завернуть и закрыть пробку контрольного и крышку заливного отверстий.

Запуск двигателя

Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в позицию ON.

Когда двигатель холодный:

- Поставить скутер на центральную подножку, чтобы заднее колесо вращалось.

- Нажать один из тормозных рычагов.

- Нажать кнопку стартера или резко толкнуть ногой вниз рычаг «кик» стартера.

- После того как двигатель заведется, подождите, когда он наберет оптимальные обороты холостого хода.

- После прогрева двигателя мопед (скутер) готов к поездке.

Когда двигатель горячий:

- Нажать один из тормозных рычагов.

- Нажать кнопку стартера или резко толкнуть ногой вниз рычаг «кик» стартера.

Осмотр перед поездкой

Перед поездкой на скутере всегда проверяйте следующие пункты:

Проверка тормозов

Нажмите на рычаг тормоза (переднего и заднего) до ощутимого сопротивления.

Измерьте расстояние, пройденное концом рукоятки тормоза. Оно должно быть в пределах 5 – 20 мм для дисковых тормозов и 20-30 мм для барабанных тормозов.

Проверка шин и дисков

1. Давление в шинах

Осмотрите колесо, чтобы убедиться, что оно накачено. Если колесо накачено плохо, измерьте давление в нем манометром и доведите давление в нем до нормального.

- Переднее колесо 1,25 Бар;

- Заднее колесо 1,75 Бар.

2. Трещины, повреждения, посторонние предметы и неравномерный износ.

Проверяйте шины перед поездкой. Если шина изношена, если в протекторе застряли инородные предметы, если есть трещины или порезы, шина нуждается в ремонте. При необходимости замените на новую, той же размерности и рисунка.

3. Наличие искривлений и вмятин на дисках

При выявление искажения геометрии дисков необходимо срочно их заменить или отремонтировать (при возможности).

Проверка количества топлива

Убедитесь, что топлива достаточно для поездки. Проверните ключ зажигания в позицию ON. Если стрелка указателя количества топлива находится в красном секторе, необходима дозаправка бензином.

Проверка количества моторного масла

Проверните ключ зажигания в позицию ON, посмотрите на индикатор уровня масла. Если он горит, необходимо долить масло. Периодически проверяйте расход масла визуально в бачке – это показывает нормальную работу маслонасоса и правильное смесеобразование.

Проверка зажигания и осветительных и звуковых приборов

Запустите двигатель, включите фару и проверьте, горит ли фара и задний фонарь. Нажмите раздельно рукоятки заднего и переднего тормозов для проверки работы стоп-сигнала. Включите указатель поворотов и убедитесь в нормальной работе ламп указателей поворотов. Проверьте работоспособность звукового сигнала.

Проверка зеркал заднего вида

Проверьте правильность регулировки зеркал заднего вида. Проверьте чистоту и отсутствие повреждений зеркал.

Проверка рулевого управления и передней вилки

Проверьте следующее:

1. Отсутствие затруднений при повороте

2.Отсутствие люфтов

3. Амортизаторы передней вилки

Дроссель(ручка газа)

Проверьте следующее:

1. Свободный ход рукоятки газа.

2. Ровную работу и возвращение рукоятки газа в исходное положение, когда она отпущена

Гайки, болты

Проверьте отсутствие слабины.

Обкатка двигателя

Пробег первых 500 км после капитального ремонта двигателя (если на вашем мопеде (скутере) он проводился) крайне важен для всей дальнейшей эксплуатации. Должная обкатка в данный период обеспечит долгую жизнь вашего мопеда (скутера) и максимальную эффективность. Все компоненты мопеда (скутера) изготовлены из высококачественных материалов и должным образом подогнаны. Обкатка позволит рабочим поверхностям деталей притереться и обеспечит нормальную работу агрегатов. Следует выполнять следующие правила в период обкатки:

- Первые 250 км — не свыше 25 км/час

- Первые 500 км — не свыше 35 км/час

- Первые 1200 км — не свыше 45 км/час

- Чаще изменяйте обороты двигателя

Необходимо менять число оборотов двигателя и не давать работать двигателю на постоянной скорости длительное время. Это позволяет чередовать нагрузки на детали двигателя и давать им охладиться. Этим облегчается и ускоряется процесс притирки.

Не перегружайте двигатель чрезмерно, а так же избегайте длительной работы двигателя на малой скорости. Первые 1600 км не давайте двигателю полную нагрузку.

Техническое обслуживание

Каждый год необходимо проводить более полный осмотр и техническое обслуживание мопеда (скутера). Рекомендуемый план проведения технического обслуживания указал в следующей таблице:

| Наименование | Тип мероприятия | Тип двигателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П-проверка, З-замена, Р-работа/регулировка | 2-такта | 4-такта |
| Давление в шинах и их состояние | П, Р | регулярно |  |
| Состояние колесных дисков | П, Р | регулярно |  |
| Исправность осветительных приборов | П, Р | регулярно |  |
| Воздушный фильтр/очистка | П, Р | 1000 | 5000 |
| Замена/долив моторного масла | З | 2000 | 6000 |
| Маслофильтр | З | - | 6000 |
| Масло редуктора | З | 8000 |  |
| Свеча зажигания | П, Р З | 1000 3000 | 1000 6000 |
| Тормозные колодки | П, Р | 6000 |  |
| Тормозная жидкость | П, З | через 24 месяца |  |
| Герметичность тормозной системы/шлангов | П | через 24 месяца |  |
| Топливная система (промывка) | Р | через 24 месяца |  |
| Карбюратор (очистка, регулировка) | П, Р | через 12 месяцев |  |
| Герметичность топливных шлангов | П | через 24 месяца |  |
| Аккумуляторная батарея | З | через 36 месяцев |  |
| Амортизаторы | П | 15000 |  |
| Ремень вариатора | П, З | 12000 |  |
| Ролики вариатора | П, З | 12000 |  |

График техобслуживания показывает интервалы между ТО в километрах и месяцах. В конце каждого интервала необходимо провести осмотр, проверку, смазку и обслуживание. Если ваш скутер эксплуатируется в тяжелых условиях (длительная работа на полной мощности или эксплуатация на пыльных дорогах), некоторые виды обслуживания следует выполнять чаще, для повышения надежности работы. Особенно касается воздушного фильтра при эксплуатации в сельской местности.

Свеча зажигания

Устанавливайте на мопеде (скутере) только качественные свечи зажигания японского производства. Рекомендуемый производитель свечей - компания NGK. Для примера: в Японии применяют свечи C7HSA, для более холодных стран лучше применять C6HSA или C5HSA. Подходящий тип свечи для вашего двигателя вы сможете найти на сайте: http://www.ngk-sparkplug.jp/search/plugseltw.html

Почти для всех мопедов (скутеров) с объемом двигателя 49 сс  подходит свеча BPR6HS.

Очистка свечи

Небольшой металлической щеткой необходимо очищать свечу от нагара после первых 500 км и далее через каждую 1000 км необходимо регулировать зазор и держать его в нормативных пределах. Через 3000 км пробега замените свечу.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте чрезмерное усилие при закручивании свечи, чтобы не повредить головку цилиндра. Следите, чтобы через свечное отверстие в цилиндр не попала грязь. Выбор свечи неподходящего типа может серьезно повредить двигатель.

Устранение неисправностей

Двигатель не запускается

Проверьте:

- Достаточно ли топлива в баке?

- Поступает ли топливо из бака в карбюратор?

- Отверните сливную пробку в карбюраторе и проверьте наличие топлива в карбюраторе.

Если в карбюраторе есть топливо, следующей операцией необходимо проверить систему зажигания.

ВНИМАНИЕ:

Не проливайте топливо. Не позволяете топливу попадать на горячий двигатель или выхлопную систему.

- Выкрутите свечу зажигания и снова присоедините к ней провод.

- Прижав корпус свечи к двигателю, проверните стартером двигатель, с ключом зажигания в позиции ON. Если система зажигания работает нормально, в зазоре должна проскочить искра. Если искры нет, обратитесь к продавцу для проведения ремонта.

ВНИМАНИЕ:

Не держите свечу зажигания близко от отверстия, из которого она была вывернута, так как пары бензина в цилиндре могут воспламениться и быть причиной пожара.

Двигатель глохнет

- Проверьте уровень топлива в баке и его подачу.

- Проверьте систему зажигания на наличие искры.

- Отрегулируйте холостой ход двигателя.

Перегрев двигателя

Возможные причины:

- Длительная работа с перегрузкой.

- Использование отличного от рекомендуемого типа моторного масла.

- Избыточный нагар и грязь (Прочистить).

- Неправильная регулировка топливно-воздушной смеси (Отрегулировать карбюратор).

ВНИМАНИЕ:

Лучше всего до попытки устранения проблемы проконсультироваться с продавцом. Если скутер еще на гарантии вы обязательно должны проконсультироваться с продавцом, прежде чем вы попробуете устранить неисправность самостоятельно. Самостоятельный ремонт в гарантийный период может повлиять на условия гарантии.

Не работают осветительные и звуковые приборы

- Проверьте предохранитель.

- Проверьте аккумулятор. Проверьте соединение с аккумулятором и при необходимости зачистите контакты. Напряжение аккумулятора должно быть 12 вольт.

- проверьте лампочки неработающих осветительных приборов. При необходимости замените их.