Технико-коммерческое предложение на проведение работ по защите от коррозии металлического корпуса судна, эксплуатируемого в пресной воде.

Выражаем Вам свое почтение и предлагаем долговременное и плодотворное сотрудничество в области защиты от коррозии, восстановлении и придании специальных свойств. Мы представляем Вам эффективную технологию защиты от коррозии металлоконструкций, основанную на электродуговом методе, которая позволяет значительно увеличить сроки эксплуатации объектов в различных средах. Материалы, срок службы покрытия, технология и методы контроля определены ГОСТами 9.304-87, 28.302-89, 28569-90  СНиП 2.03.11-85, РДГМ 01-02 и прочими отраслевыми стандартами РФ.

В частности, для долговременной защиты металлических корпусов катеров и лодок мы рекомендуем нанесение металлизационного цинкового покрытия, толщиной 200-220 мкм, с последующей окраской. Данная схема защитного покрытия рекомендована нормативными документами  и испытана не одним десятком лет.  Покрытия  из электроотрицательных, активных металлов (цинк, кадмий, алюминий) увеличивают катодную поляризацию стали (коррозия с катодным контролем). Подобные  покрытия  хорошо защищают от коррозии во всех средах, содержащих хлориды (морская и речная вода, почва). Цинк является активным металлом и почти всегда обладает  протекторным  действием, поэтому эффективность цинковых  покрытий  прямо пропорциональна их толщине. Цинковые  покрытия  на стали (без дополнительного окрашивания) широко применяются при защите конструкций, подвергаемых воздействию слабо- и среднеагрессивной атмосферы и пресной воды. В сильно агрессивной атмосфере и морской воде применяется нанесение дополнительных слоев ЛКМ. Использование металлизационого покрытия в сочетании с лакокрасочным не только обеспечивает увеличение срока защиты, но и улучшает внешний вид. Возобновление лакокрасочной пленки на металлизационном покрытии производят не чаще, чем один раз в 10-15 лет, и то лишь в декоративных целях. За рубежом металлизационные и металлизационно - лакокрасочные покрытия широко применяются для защиты от коррозии железнодорожных мостов и переходов, осветительных опор и ограждений автомобильных дорог, различных гидросооружений, дымовых труб, оборудования нефтезаводов, строительных конструкций и т.п. В России покрытия использовались при строительстве Останкинской телевизионной башни, в атомных ледоколах "Сибирь" и "Арктика", на резервуарах различного назначения ТЭЦ, АЭС и т.д.

По сравнению с другими методами — нанесением покрытий погружением в расплав, гальваническими, термодиффузионными, лакокрасочными покрытиями — металлизационные покрытия имеют ряд существенных преимуществ:

- металлизационные покрытия пластичны и сжимаемы. Они выдерживают изгиб при радиусе гиба до двух толщин в зависимости от толщины покрытия. Такие высокие деформационные свойства важны в том случае, когда элементы защищаемой конструкции при эксплуатации испытывают значительные деформации (например, стенки и днища нефтяных резервуаров в процессе налива-опорожнения или из-за суточного колебания температур).

- Нанесение металлизационных покрытий может проводиться в широком интервале температур окружающего воздуха, что значительно увеличивает технологические возможности. Метод условно можно назвать «холодным», т.е. при нанесении покрытий не происходит нагрева деталей выше 70-100ºС. Это позволяет избежать каких-либо фазовых превращений в основном металле при нанесении покрытий.

- Металлизационные покрытия способны «самовосстанавливаться», не растрескиваются и не отслаиваются ни при температурах воздуха до –60 0С, ни при значительном ветро-эррозийном воздействии.

- Скорости нанесения металлизационных и лакокрасочных покрытий практически совпадают, но металлизационные покрытия наносятся в один слой, не требуют какой-либо промежуточной или окончательной сушки и полимеризации, и «готовы» к эксплуатации сразу после нанесения, что крайне важно при ограниченных сроках строительства или ремонта.

- Металлизационные покрытия имеют высокую адгезионную прочность - до 100 Н/мм2 на срез, что приблизительно в 100 раз больше адгезионной прочности традиционных ЛКП.

- Металлизационные покрытия позволяют ремонтировать сквозные язвы, ножевую коррозию, трещины и т.д.

- Процесс экологически чист, в связи с отсутствием отходов производства.

Работы по антикоррозийной защите методом металлизации проходят в два этапа:

- Абразивоструйная очистка и подготовка поверхности металлоконструкций до степени Sa−2,5—Sa−3 по ГОСТ 9.402−2000 («Единая система защиты от коррозии и старения»), с непосредственной активацией поверхности перед напылением. Работы по абразивоструйной очистке производятся высококачественными сертифицированными абразивными порошками  с соблюдением законодательной базы РФ в области охраны труда и окружающей среды.

- Нанесение коррозионностойкого покрытия (Цинк марки Ц1) толщиной 200-220 мкм. электродуговым методом по ГОСТ  28302-89.

Исходя из физико-химических характеристик предлагаемой схемы покрытия и степени влияния среды, срок службы данного покрытия составит не менее  25 лет.

Обобщая накопленный опыт, можно уверенно прогнозировать высокую надежность и долговечность современных протекторных металлических покрытий, отказаться от пропитки, а использовать декоративные краски только для придания изделиям определенного цветного колера и гладкости, например, для морских нефтяных платформ, трубопроводов, резервуаров, цистерн и др. для предотвращения биологического обрастания и абразивного износа, например, корпусов судов.

Наша компания гарантирует качественное выполнение работ по защите металлоконструкций от коррозии с соблюдением предложенной технологии и в удобные для Вас сроки.

Примеры наших работ и описание технологии Вы можете увидеть на нашем сайте www.metalhunters.ru

С Уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,

Руководитель проекта                                                                  Королева Светлана Николаевна.

Тел: 8 495 642-78-50, 8 495 762-76-48.