Matrix-10, 17, 27, 37

Как работает сонар

Технология сонара основана на звуковых волнах. Рыболовная система Маtrix использует сонар (гидролокатор/эхолот), чтобы обнаружить и определить подводные структуры, контур дна и его тип, а также определить цифровую глубину прямо под датчиком. Маtrix посылает сигнал (звуковую волну) и определяет дистанцию до объекта путем измерения времени между моментом отправки сигнала и моментом, когда звуковая волна отражается от объекта; этот отраженный сигнал затем анализируется прибором для определения местоположения, размера и типа объекта.

Сонар работает очень быстро. Звуковая волна способна пройти от поверхности до глубины 70 м и вернугься назад менее чем за 1 секунду. Поэтому ваша лодка не может «обогнать» сигнал. Ваш прибор оперирует либо однопучковым, либо двухпучковым датчиком. Найдите то описание, которое соответствует вашей модели

Однопучковый датчик

Ваш прибор использует сонарную систему, датчик которой работает на частоте 200КГц и охватывает область в диапазоне 20 градусов. Максимально достижимая глубина определяется такими факторами как скорость лодки, сила волн, плотность дна, условия воды и установка датчика.



Двухпучковый датчик DualBeamPlus TM

Ваш Matrix или 27 использует систему с двойной частотой 200/83КГц DualBeamPlus TM, обеспечивающий зону охвата в конусе 60 градусов. Этот датчик способен строить как раздельные картинки от каждого из пучков или соединять их, формируя совещенную картинку. DualBeamPlus TM идеален для самого широкого спектра условий - от мелководья до действительно больших глубин как в пресной, так и в соленой воде. Эта система является оптимальной для подробнейшей детализации дна с помощью узкого 20 градусного гтучка и обнаружения рыбы и подводных структур с помощью широкого пучка 60 градусов. DualBeamPlus TM идеально подходит для широкого спектра условий - от мелководья до очень глубокой воды, как соленой, так и пресной. Максимально достижимая глубина определяется такими факторами как скорость лодки, сила волн, плотность дна, условия воды и установка датчика.



Четырехпучковый датчик QuadraBeam

Ваш Matrix 37 используег датчик QuadraBeam TM с исключительно широкой зоной охвата 90 градусов. QuadraBeam начинается с двух пучков по 45 градусов 455 КГц и с помощью НЕПРЕРЫВНОГО угла 90 градусов охватывает до 40м. Эти боковые пучки обнаруживают рыбу и подводные структуры у дна справа и слева от лодки. Для изучения ситуации прямо под лодкой QuadraBeam TM используег технологию DualBeamPlus TM.



Виды просмотра информации на экране



По умолчанию выбран режим «Вид на локаторе». Если нажимать последовательно кнопку View, дисплей переберет все возможные режимы показа информации. Если нажимать кнопку Exit, то весь этот цикл будет перебираться в обратном порядке. Любой из «Видов» может быть скрыт или включен в цикл перебора- см. меню «Выбрать виды» в Дополнительном меню пользователя. Замечание: Когда вы изменяете любую настройку, влияющую на работу сонара, изображение на экране меняется немедленно (то есть вам даже не нужно выходить из меню, чтобы активизировать внесенные изменения).

Режим «Вид на локаторе»

Этот режим показывает привычную историческую картинку возвращенных сигналов. Текущая глубина постоянно указана на экране. Если подключен сенсор температуры/скорости, то будет показана скорость лодки и температура воды. Новейшие возврашенные сигналы появляются с правого края экрана. По мере появления новой информации, старая сдвигается влево. Цифровое значение глубины указано в верхнем левом углу. Масштаб от верхнего до нижнего уровней глубины указан вдоль правого края экрана. Этот масштаб указывает расстояние от поверхности до того уровня глубины, который позволяет показать дно. Рабочий диапазон глубины (расстояние от верхнего до нижнего уровня) постоянно подбирается автоматически так, чтобы изображение дна было на экране постоянно, хотя вы можете устанавливать его и самостоятельно вручную. (меню Х-Ргеss Гидролокатор). В зависимости от модели и возможности подключения к прибору дополнительного оборудования можно расширитъ варианты отображения информации. Эти информационные блоки можно включать в цикл просмотра или исключать по вашему желанию, делая соответствующие установки в меню «Установки»: «Выбрать отсчеты».



Замечание: Если цифры, показывающие глубину, мигают, это означает, что у прибора проблема с определением дна. Обычно это происходит, если глубина слишком велика, если датчик не в воде, если лодка двигается слишком быстро или по иной причине, затрудняющей регулярное получение данных от датчика.
«Остановленный блок» - нажав на любую стрелку 4-стрелочной кнопку, вы можете остановить движение картинки по экрану (т.е. как бы «заморозить» его). Теперь можно с помощью той же кнопки поставить курсор в любое место на экране и увидеть глубине с которой приходит сигнал от интересующего вас объекта. При этом окно реального времени RTS продолжает работать. Чтобы выйти из режима «заморозки» экрана, нажмите кнопку Ехit, и картинка снова начнет двигаться по экрану.

Как понимать информацию на дисплее

Важно уметь понимать, что показывает дисплей. Это не трехмерное изображение того, что в данный момент под лодкой. Каждый вертикальный столбик с данными (точками) - это информация о возвращенном сигнапе, полученном и обработанном панелью управления в определенный временной момент. Поскольку и лодка, и рыба могут перемещаться, отображаемые возвращенные сигналы, постепенно смещающиеся справа налево, фиксируют только то местоположение, которое было у объекта в тот момент, когда от него пришел возвращенный сигнал, а не точное его местоположение относиггельно вновь появляющихся сигналов. Другими словами, раз появившись, данные уже не корректируются по мере их перемещения влево по экрану.

Окно реального времени (RTS)

Это окно расположено с правой стороны экрана в стандартном режиме просмотра. Это окно обновляет информацию с максимально возможной для данной глубины скоростью и показывает только те сигналы, которые возвращаются от дна, придонных структур и рыб, попавших в пучок датчика.



Режим увеличения

Данный режим увеличивает определенную частъ изображения на экране. Увеличивая разрешение, этот режим дает возможность зрительно разделять объекты, которые в уменьшенном виде казались слитыми: например, рыба, располагающаяся очень близко ко дну или прячущаяся в придонной растительности.

В режиме увеличения экран разделяется на две части: более узкая часть - для стандартной картинки - справа, и более широкая - для увеличенной области - слева. Правая часть показывает также очерченный контуром блок. Именно он показан слева в увеличенном масштабе. Этот блок сдвигается постоянно таким образом, чтобы в него попадало дно.

При изменении глубины меняется и увеличенное изображение. Это происходит автоматически и таким образом, чтобы показывать дно. Блок увеличения указывает, где относительно расположена та зона, которая отображается в увеличенном масштабе. Масштаб увеличения указан цифрами в нижнем левом углу экрана и может изменятъся, чтобы соответствовать текущим условиям (см. выше - увеличиваемый блок должен включать дно) Цифра в нижнем правом углу указывает текущий выбранный диапазон просматриваемой глубины. А цифра в верхнем левом углу - текущую глубину. В режиме увеличения на экране больше нет никаких других цифровых данных типа температуры, уровня напряжения и т.д.

Цифровая глубина указана в левом верхнем углу. Она должна быть на экране. А вот дополнительная информация типа температуры воды и входного напряжения в режиме просмотра «Вид с увеличением» не видна.



Вид просмотра с раздслением экрана (только в моделях с Dual Beam PLUS TM и QuadraBeam TM)

В этом режиме просмотра информация от широкого 83 кгц пучка показана слева, а информация от узкого пучка 200 кгц - справа на экране. Глубина всегда указана в левом верхнем углу. Этот режим удобен, если вы хотите сравнить данные от узкого и широкого пучков. Положение блока с информацией о глубине изменить нельзя. А вот дополнительная информация типа температуры воды и входного напряжения в режиме просмотра «Разделить экран» не видна.



Режим Крупныс цифры

Этот режим позволяет показывать цифровую информацию в крупном легкочитаемом формате. Текущая глубина присутствует всегда. Если подключено необходимое дополнительное оборудование, то автоматически отображается информация о текущей скорости лодки, гемпературе, пройденном пути и средней скорости за все время. Как-либо изменить вид представления данных в
этом режиме просмотра нельзя.



Боковой обзор

Показывает информацию с общим охватом 90 градусов от левого и правого пучков (455 КГц) и от направленного вниз пучка (200 КГц). В этом случае верхняя часть экрана показывает историю возвращенных сигналов от пучка, направленного вниз. Нижняя часть экрана содержит информацию, поступающую от двух боковых (левого и правого) пучков 455КГц. В данном случае новая информация поступает сверху экрана и постепенно смещается вниз. В целом смысл информации от боковых пучков тот же, что и от пучка, направленного вниз, то есть они показывают структуру дна, его контур и рыбу, но зоны, которые охватывают боковые пучки, расположены справа и слева от центрального пучка. Таким образом, вы можете увидеть больший кусок дна. Отображаемый уровень левого и правого пучков автоматически подбирается исходя из максимального ограничения на центральный пучок в 60м.



Представление дна

По мере движения лодки создается контур дна. Тип дна можно определить с помощью используемых точек и оттенков серого. Твердое дно типа плотной глины и плоского каменного дна отображается более тонкой темной полосой поперек экрана. Мягкое дно типа песка или ила - это более широкая полоса. Каменистое дно - это прерывистое скопление темных контуров - см иллюстрацию на развороте данного руководства
Сигналы, возвращенные от дна, структур и рыб могут быть представлены с помощью ряда функций Обратный (Inverse), Белая Линия (WhiteLine), Structure ID или Черное ниже дна (Черное дно).



Ключевые функций

Ваш Humminbird использует интерфейс, состоящий из нескольких простых кнопок, работающих с различными видами экрана и меню, что обеспечивает вам гибкость в управлении.



Используется для включения и отключения прибора, а также для подсветки и настройки контрастности экрана. Нажмите эту кнопку, чтобы включить прибор. Появится заглавное меню, после чего эхолот начет работать.

Прибор начинает работать при включенной подсветке, а потом автоматически отключите ддя экономии питания. Чтобы включить подсветку при рыбалке ночью или в малоосвешенных условиях нажмите Power/light - вы попадете в меню Свет и Контрастность. Используя стрелку «Вниз» выберите «Свет» или «Контрастность», а затем с помощью стрелок «влево» и «вправо» выберите нужное значение. Нажмите кнопку Ехit, чтобы выйти из этого меню.

Нажмите и удерживайте кнопку Power/light в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор. Появится сообщение, указывающее, сколько секунд осталось до выключения прибора. Всегда отключайте прибор с помощью этой процедуры. Это гарантирует, чтобы выключение пройдет правильно и установки, внесенные во время работы прибора, останутся в памяти.



Используется для просмотра всех возможных типов отображения информации на экране. Нажав кнопку, вы перейдете к следующему виду обзора. Тот или иной вид обзора можно исключить из этого цикла (см. Меню «Настройки»: Выбрать виды, доп. меню)



Кнопка Меню

Используется для доступа к меню и опциям. Опции запуска - чтобы увидетъ опции, включенные в это меню, нажмите кнопку Menu пока идет процесс включения прибора. Х-Ргеss TM - один раз нажав кнопку Menu, вы попадете в это меню (меню быстрого доступа). Оно позволяет быстро попадать в те меню, которые используются чаще всего, без необходимости искать их в системе. Выведите на экран меню Х-Ргеss, затем стрелками «вверх» и «вниз» перейдите к нужному меню. Как только вы поменяете текущую установку (стрелками «влево» и «вправо») меню Х-Ргеss временно «сожмется», и вы увидите как изменится изображение на экране в соответствии с внесенными вами исправлениями (если они соответствуют возможностям). Снова активизировать меню Х-Ргеss можно стрелками «вверх» и «вниз».

Главное меню - Нажав кнопку Меnu дважды. вы попадете в главное (основное) меню. Его система организована с помощью заголовков, чтобы помочь вам найти тот блок, который нужен, максимально быстро: Сигналы; Гидролокатор; Настройки - это заголовки системы основного меню. Используя стрелки «влево» и «вправо» вы можете выбрать нужный блок. Затем, используя стрелки «вниз» и «вверх» выберите нужную опцию, а ее значение можно выбрать стрелками «влево» и «вправо».



4-стрелочная кнопка управления

Стрелки «вниз» и «вверх» используются для выбора опций из списка меню, стрелки «влево» и «вправо» - для выбора значений опции.

Замечание: Выбранные значения меню становятся рабочими и запоминаются сразу, для их активизации никаких дополнительных действий не надо. Нажав любую из стрелок на этой кнопке, вы «заморозите» экран.



Эта кнопка выполняет ряд функций:
- если включены предупредительные звуковые сигналы, нажатие Exit их отключает;
- если выбран заголовок меню (он тогда подсвечен), нажатие Exit обеспечит выход их меню и возвращение к нормальному изображению;
- если меню активно, нажатие Exit переведет вас на более высокий уровень данного меню;
- нажатие Exit перебирает виды обзора в порядке, обратном перебору с помощью кнопки View.
- если экран «заморожен» нажатием стрелки (см. выше), то, нажав Exit, вы позволите картинке
снова двинуться по экрану.



Панель подключсния дополнительного оборудования

Чтобы увеличить возможности вашей рыболовной системы Matrix, воспользуйтесь дополнительным оборудованием (аксессуарами), подключив их с помощью кабелей в соответствующее гнездо данной панели. Можно использовать следующее дополнительное оборудование: барометрический сенсор WeatherSense TM, GPS (в т.ч. ручные модели), беспроводной датчик RSS. После подключения того или иного оборудования к системе меню автоматически добавятся названия меню и опции для управления этим оборудованием. Многие аксессуары можно подключать одновременно.

Замечание: дополнительное оборудование покупается отдельно.



Включение прибора

Включите прибор, нажав кнопку Power/light. Появится экран заглавного меню. Он будет оставаться на экране пока прибор не начнет работать. В зависимости от наличия или отсутствия подключенного датчика эхолот начинает работать либо в нормальном рабочем режиме, либо в режиме имитации (Тренажер).

Замечание: иллюстрация показывает примерный вид экрана. То, что увидите вы, может немного отличаться. Для русифицированных моделей все меню переведены на русский язык. В дальнейшем иллюстрационные картинки будут на английском.

Система меню

Система меню разделена на несколько модулей. Основные компоненты меню таковы:



Замечание: Выбор функций в меню Х-Ргеss варьируется в зависимости от того, какой вид обзора был активен в момент нажатия кнопки Menu, а также в зависимости от того, в каком режиме -Нормальном или Дополнительном - работает пользователь.

Менее часто используемые меню объединены в блоки основного меню.

Эти блоки имеют заголовки, названия которых помогает вам быстрее найти нужное меню: Сигналы (на иллюстрации Alarm), Гидролокатор (на иллюстрации - символ передали сигнала вниз) и Настройки (на иллюстрации изображение инструментов). Дважды нажав кнопку Мепи, вы попадете в основное меню, затем, используя 4-стрелочную кнопку (стрелки «влево» и «вправо» выберите нужный заголовок, а потом, используя стрелки «вниз» и «вверх» выберите из развернувшегося блока нужную опцию. И, снова, используя стрелки «вправо» и «влево» установите (выберите) нужное значение опции. Чтобы быстро перейти к заголовку данного меню, нажмите кнопку Exit. Стрелка вниз в нижней части экрана меню означает, что вы можете пролистать список возможных опций дальше (то есть не все они показаны на экране - зто сделано с целью экономии места, которое меню занимает на экране). Нажав на эту стрелку, вы сможете увидеть и другие опции данного меню. Стрелки влево-вправо у значений опций указывают, что, нажимая соответствующие стрелки 4-стрелочной кнопки, вы можете менять значения опции или видеть дополнительную информацию о ней.

Замечание: Выбор в основном меню зависит оттого, в каком режиме вы работаете - Нормальном или Дополнительном.

Режим пользователя (Нормальный или Дополнительный) - Дополнительный режим предназначен для тех, юх) хочет управлять работой прибора на самом высоком уровне, а Нормальный режим предпочитают те, кто ориентирован на максимальную простоту управления с помощью все нескольких меню. Дополнительные меню будуг показаны в системе меню только если вы выбрали режим работы «Дополнительный». Любые изменения, вносимые в этом режиме, остаются активными даже елси вы вернетесь в режим «Нормальный». Например, если в Дополнительном режиме вы выбрали, какие информационные экраны показывать, а какие - нет, то, вернувшись в Нормальный режим, вы сможете увидеть только те виды экрана, которые указали доступными к просмотру, пока были в режиме «Дополнительный». См. меню Заголовки меню Настройки: режим пользователя для дальнейших инструкций касательно режима «ДополнительныЙ».



Полная реконструкция экрана - когда вы меняете что-либо, влияющее на тип изображения в режиме просмотра информации от гидролокатора, то изображение корректируется в соответствии с внесенными изменениями немедленно (то есть вам не нужно выходить из меню, чтобы увидеть, как изменится экран). Например, переключаясь между Видами дна «Инверсия» и «Structure ID», вы сразу же меняете и вид отображения информации на рабочем экране.

Меню Запуск

Нажмите кнопку Menu, пока на экране виден экран Заглавного меню.



Используя стрелки «вверх» и «вниз» 4-стрелочной кнопки, расположите курсор на нужной строке, затем, нажав правую стрелку, вы увидите выбор значений, предлагаемых для данной опции. Если вы будете ждатъ слишком долго, то система автоматически выберет то меню, где в данный момент находится курсор.



Нормальный

Режим используется при работе в воде, когда датчик подключен. Кроме того, ваш Matrix использует дополнительные методы обнаружения подключения датчика (то есть прибор способен определить, подключен датчик или нет). Если датчик подключен и функционирует, то Нормальный режим будет выбран по умолчанию (т.е. автоматически) после включения прибора, и ваш Matrix готов к использованию на воде. Чтобы выйти из Нормального режима, надо отключить прибор.

Тренажер

Режим используется для обучения навыкам работы с эхолотом до того, как вы попадете с ним на воду. Тренажер очень мощная обучающая программа, имитирующая работу в реальных условиях и соответствующую смену изображений на экраны. Мы рекомендуем включить этот режим пока вы читаете это руководство, поскольку тогда вы сможете на деле увидеть работу всех функций в Нормальном режиме.

Замечание: чтобы поработать с Тренажером, нужно запустить эту программу вручную, выбрав опцию «Тренажер» из меню Запуск. Прибор может и сам автоматически запустить режим имитации (т.е. выбрать опцию «Тренажер», если не обнаруживает подключенный и работающий датчик. Ручной запуск Тренажера позволяет вам заранее настроить функции прибора для работы на воде.

Любые внесенные вами изменения будут сохранены в памяти для дальнейшего использования. Вверху экрана периодически будет появляться надпись «Тренажер» (на иллюстрации это слово Simulator, так как используются оригинальные картинки английского руководства), чтобы наломинать вам, в каком режиме вы сейчас работаете. Чтобы выйти из режима имитации, нужно выключить прибор.



Чтобы провести самотестирование прибора и посмотреть подключения, используйте меню Состояние системы.
Следующие информационные экраны будуг появляться при нажатии кнопки View в данном случае:
Самоконтроль (self test - на иллюстрации)
Тест устройства



Самоконтроль - показывает результаты внутренней диагностики, включая внутренний серийный номер, серийный номер материнской платы (РСВ), программного обеспечения, общее количество наработанных часов и входное напряжение.

Тест устройства - перечисляет устройства, подсоединенный к прибору.
Замечание: Сенсор скорости определяется как подключенный только если его колесико вращается
после включения прибора.
Выйти из меню Состояние системы можно, выключив прибор.

Подключение персонального компьютсра

(необходим кабель подключения Matrix к ПК - покупается отдельно)
Персональный компыотер используется, чтобы загрузить в контрольную панель рыболовной
системы Matrix новое программное обеспечение. Все инструкции естъ в коробке в кабелем.
Чтобы выйти из данного режима работы, нужно отключить прибор.





Эта опция управляет тем, насколько детально изображение на экране. Увеличение чувствительности приводит к тому, что на экране будет больше сигналов, возвращенных от мелкой рыбы и взвешенных объектов в толще воды; однако, при этом экран может быть перегружен мелкими деталями. При работе в очень чистой воде или на большой глубине возможность видеть слабые сигналы (увеличение чувствительностъ) может оказаться интересной. Снижение значения чувствительности, схютветственно, снижает «суету» на экране, которая является результатом множества взвесей в мупюй воде. Если выбрать слишком низкое значение чувствительности, то экран может не отобразить некоторые сигналы, которые могут быть рыбой. Чтобы установить нужное значение Чувствительности:
1.     Выбрать опцию Чувствит. в меню Гидролокатор.



2.     Используя стрелки влево-вправо 4-стрелочной кнопки можно увеличить или уменьших значение чувствительности (нижнее = 1; высшее = 20; по умолчанию (фабричная установка)= 10)





(появляется только при работе в Дополнителъном режиме работы пользователя в «Вид на локаторе», при разделении экрана для показа отдельных пучков и режиме Большие Цифры)

Данная опция служит для установки верхней границы рабочего диапазона глубины (то есть минимального уровня глубины). Опция работает только если выбрать в меню Режим пользователя опцию «Дополнительный». Часто Верхний диап-н используется вместе с опцией Нижний диап-н Например, если вам интересна только зона от 7 до 15 метров глубины, вам нужно установить значение «Верхний диап-н» на 7 м, и значение опции «Нижний диап-н» на 15 метров. Стандартный вид обзора в режиме Гидролокатор будет показывать только 8-метровую зону между верхней и нижней границей установленного вами рабочего диапазона, если реальная глубина до дна более 15 метров, то изображения дна на экране вы не увидите. Зато выбранная зона будет показана более детально. Чтобы установить значение Верхний диап-н
1.     Убедитесь, что вы работаете в режиме пользователя «Дополнительный», затем поставьте курсор на опцию «Верхний диап-н» в меню Х-Ргеss Гидролокатор.
2.     Используя стрелки «влево-вправо» 4-стрелочной кнопки, установите нужно значение ( от
0 до 257/327/497 метров; по умолчанию установлено значение = 0).

Замечание: максимальное значение зависит от модели Matrix.



Нижний диапазон

Эта опция устанавливает нижнюю границу осматриваемого диалазона. По умолчанию прибор определяет и устанавливает значение данной опции   -автоматически таким образом, чтобы изображение дна всегда оставалось на экране. Чтобы установить специальное значение, нужно сделать это вручную. Чтобы осматриватъ строго определенную зону, установите и Верхний, и Нижний диап-н. Когда вы начнете это делать вручную, в нижнем правом углу экрана появится буква М - от английского слова Manual (ручной режим).

Например, вы рыбачите в зоне, где глубина 20 метров, но вас интересует только верхние 9 метров (то есть от поверхности и до глубины 9 метров). Тогда вы должны установить значение Нижнего диал-на, равное 9. Экран будет показывать только эту зону, но зато более детально по сравнению с тем, что вы увидели бы, если бы прибор автоматически устанавливал это значение, ведь тогда на экране пришлось бы показывать область глубиной не 9, а 20 метров. Чтобы установить значение Нижний диап-н

1.     Поставьте курсор на опцию «Нижний диап-н» в меню Х-Ргеss Гидролокатор.
2.     Используя стрелки «влево-вправо» 4-стрелочной кнопки, установите нужно значение (от
3 до 260/330/500 метров; по умолчанию установлено значение = Авто).

Замечание: максимальное значение зависит от модели Matrix.



Эта опция определяет скорость, с которой поступающая информация перемещается по экрану и, соответственно, количество общей информации на экране. Более высокая скорость означает, что на экране будет больше информации в режиме просмотра Гидролокатор (это стандартный режим просмотра). Это нравится многим рыболовам. Однако, при этом нужно понимать, что информация будет двигаться по экрану довольно быстро. Меньшая скорость означает, что поступающая информация будет оставаться на экране дольше (она двигается медленнее и, соответственно потребуется больше времени, чтобы изображение передвинулось с правого края на левый и исчезло). Но при этом и дно, и остальные объекты становятся более сжатыми и, возможно, более трубными для восприятия. Независимо от скорости карты (то есть скорости, с которой изображение перемещается по экрану справа налево), окно реального времени К.Т8 будет работать на максимально возможной для данной глубины скорости. Настраивайте скорость в зависимости от личных пристрастий. Чтобы установить значение Скорость карты
1.     Поставьте курсор на опцию "Скорость карты" в меню Х-Ргеss Гидролокатор.
2.     Используя стрелки "в лево в право" 4-стрелочной кнопки, установите нужно значение (от 1 до 9 и Ультра, где 1 - самая низкая скорость; 9 - высокая; Ультра - самая высокая; по умолчанию = 5). 



Эта опция выбирает метод отображения дна и придонных структур на экране. Inverse - показывает слабые сигналы как темные точки и сильные - как более светлые. Это помогает увидеть на экране более слабые сигналы - они видны четче. Structure ID - показывает слабые сигналы более светлым и сильные более темным цветом. Тогда на экране хорошо видны сильные сигналы. WhiteLine® -обводит наиболее сильные сигналы светлым контуром (как будто маркером). Это помогает четче отделить дно от придонных структур. Черное ниже дна - все, что ниже контура дна, отображается черным. Объекты, не относящиеся ко дну, будут отображаться с помощью метода Structure ID®. Это обеспечивает четкость отделения дна от всех иных изображений на экране. Чтобы установить нужное значение:
1.     Поставьте курсор на опцию Вид дна в меню Х-Ргеss Гидролокатор
2.     Используя стрелки "в лево в право" 4-стрелочной кнопки, установите нужно значение (Inverse, Structure ID®, WhiteLine®, Черное ниже дна; по умолчанию = Inverse).




Работает только в режиме просмотра с увеличением

Эта опция устанавливает кратность увеличения выбранной зоны в режиме просмотра с увеличением (его можно выбрать с помощью кнопки View). Увеличение используется для того, чтобы повысить
разрешающую способность экрана с целью разделения близкостоящих объектов.
Чтобы установить нужное значение:
1.     Поставьте курсор на опцию Кратностъ увеличения в меню Х-Ргеss Гидролокатора.
2.     Используя стрелки "в лево в право" 4-стрелочной кнопки, установите нужно значение (х2
(в два раза); х4; х6; х8; по умолчанию = х2).
Замечание: Блок, выделяющий зону для увеличения, отслеживает дно, и не может быть перемещен пользователем.





Выбоать ПУЧОК (только для Dual Beam PLUS TM и QuadraBeam TM)

Опция устанавливает, данные от какого из пучков будуг показаны на экране. Если выбрать «200/83 кгц> (оба). то на экране будет совмещенная картинка: контрольная панель берет картинку, приходящую от пучка 83 кгц, высветляя ее, а затем накладывает на нее картинку от 200 кгц. Более темные точки от сигналов, возвращенных от пучка 200 кгц будут отделены от более светлых точек широкого 83 кгц пучка. Вид «Разделение экрана» будет продолжать показывать сигналы от разных пучков в соответствующих окнах на экране. А вот совмещенная информация видна при просмотре в режимах «Вид на локаторе», «Вид с увеличением», «Крупные цифры». Окно реального времени КТ5 всегда показывает сигналы, приходящие только от узкого пучка 200 кгц.

Если выбрать для данной опции значение 200 кгц. то в режимах «Вид на локаторе», «Вид с увеличением», «Крупные цифры» вы увидите информацию только от узкого центрального пучка. Режим «Разделить экран» будет показывать совмещенную картинку. Окно реального времени RTS всегда показывает сигналы, приходящие только опг узкого пучка 200 кгц.

Если выбрать для данной огшии значение 83 кгц. то в режимах «Вид на локаторе», «Вид с увеличением», «Крупные цифры» вы увидите информацию только от широкого пучка. Режим «Разделить экран» будет показыватъ совмещенную картинку. Окно реального времени RTS всегда показывает сигналы, приходящие только от широкого пучка 83 кгц.
Замечание: Эта опция не влияет на вид «Боковой обзор». В этом режиме вверху всегда будет информация от 200 кгц узкого центрального пучка, а внизу - два сектора с информацией от двух боковых пучков 455 кгц Чтобы выбрать пучок:
1.     Выберите опцию «Выбрать пучок» из основного меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки «влево-вправо» 4-стрелочной кнопки, выберите из предлагаемых значений: 200/83 кгц; 200 кгц; 83 кгц; по умолчанию = 83 кгц.



Эта опция использует специальные процедуры обработки возвращенного сигнала и, если сигнал соответствует определенным параметрам, то он будет отображатъся в виде символа рыбы. Когда обнаружена рыба, на экране появится ее символ и цифровое значение глубины, на которой она обнаружена (над символом). В зависимости от интенсивности сигнала используются символы трех размеров, указывающие на относительный размер рыбы.
Если модель работает с однопучковым датчиком, символы все черные. Модель с датчиком Dual Beam PLUS TM показываег черные символы, если рыба обнаружена в узком пучке (200 кгц) с указанием глубины до нее, и белые - если рыба обнаружена в широком пучке (83 кгц). Модель с QuadraBeam TM показывает черные символы, если рыба в узком пучке (200 кгц), белые - если рыба в широком пучке (83 кгц) и тоже белые - для рыбы, обнаруженной в пучках 455 кгц.





Если FishID+ отключена, то FishFinder показывает необработанную информацию. Если модель с двух пучковым датчиком, то при отключении FishID+ для идентификации сигналов будет использоваться только узкий пучок. И на экране они будут отображены в виде "дуг", формирующихся по мере продвижения объекта в пучке. Из-за того, что пучок конусный, дистанция от датчика до рыбы уменьшается по мере приближения рыбы к центру пучка, а затем начинает снова увеличиваться по мере ухода от центра, в результате чего получается дуга. На форму дуги влияют скорость лодки, скорость движения картинки по экрану, расположение и перемещение рыбы внутри пучка. Чтобы включить или выключить опцию FishID+.
1. Выберите курсором опцию Fish ID+ в основном меню.
2. Используя стрелки, вы можете либо активизировать, либо отключить данную опцию (по умолчанию она отключена).



С помощью этой опции устанавливается уровень детализации в отображении рыбы на экране. Выбор большего значения позволяет показывать символами рыбы более слабые сигналы. Это полезно для идентификации мелкой рыбы или мальков. Выбор меньшего значения уменьшает количество символов рыб от слабых сигналов. Это полезно при поиске более крупной рыбы. Эта опция используется в связке с Fish ID+. Для того, чтобы опция "Чувствительность обнаружения рыбы" влияла на изображение на экране, нужно, чтобы опция Р1зН 1О+ была активизирована (то есть  чтобы прибор мог показывать рыбу на экране в виде символов). Чтобы поменять значение данной опции, необходимо.
1.     Выбрать курсором Чувствит. обнаруж. Рыбы в основном меню Гидролокатор.
2.     используя стрелки "в лево в право" 4-стрелочной кнопки, выбрать нужное значение (низшее = 1; высшее = 10; по умолчанию = 5)



Данная опция позволяет сделать окно реального времени либо широким, либо узким, либо вообще убрать его с экрана Эго окно всегда показывает смену информации на скорости, максимально возможной для данной глубины и отображает только те возвращенные сигналы, которые попадают в рабочий пучок датчика.



Чтобы изменить установку данной опции: 

1.     Выберите Окно RTS в главном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "в лево в право" 4-стрелочной кнопки выберите нужно значение (Узкое, Широкое, Откл.; по умолчания = Широкое (для Matrix 10 по умолч =откл.)



(работает в Дополнительном режиме пользователя и только для моделей с Dual Beam PLUS TM и QuadraBeam TM) Данная опция меняет чувствительность широкого пучка. Увеличение его чувствительности приведет к тому, что на экране будет показано больше более слабых возвращенных сигналов, а уменьшение чувствительности приведет к уменьшению количества слабых сигналов на экране.

Чтобы установить чувствительность широкого пучка:

1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя, затем выберите данную опцию в основном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите желаемое значение (от -10.0 до +10.0; по умолчанию = 0).



Баланс 455 кгц

(только для модели с QuadraBeam TM в Дополнительном режиме пользователя)

Данная опция устанавливает чувствительность пучка с частотой 455 кгц. Увеличение значения означает, что на экране будет больше более слабых сигналов и наоборот. Чтобы изменить установку данной опции

1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя, затем выберите данную опцию в основном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите желаемое значение (от-10.0 до+10.0; по умолчанию = 0).





Эта опция позволяет разделить экран с помощью трех горизонтальных линий Глубина указана рядом с каждой из них вдоль вертикальной масштабной линии. Можно либо включить, либо отключить эту опцию. Но для этого нужно выбрать Дополнительный режим пользователя.

Чтобы изменить установку данной опции:

1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя, затем выберите Линейки глубины в главном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки выберите нужно значение (по умолчанию = откл.)



На самом деле точнее назвать это поверхностными шумами, так как данная функция как раз призвана отобразить шум у поверхностного слоя воды, возникающий от взвесей и аэрации. Чем меньше выбранное значение, тем Уже полоса тих шумов на экране. Выбрать нужное значение для данной опции можно только работая в Дополнительном режиме пользователя.





С помощью данной опции можно настроить прибор таким образом, чтобы минимизировать интерференцию на экране, возникающую от шумов, создаваемых лодкой, турбулентностью или другими акустическими приборами. Доступ к этому меню возможен при работе в Дополнительном режиме пользователя.

Замечание: Отключение - исключает любую фильтрацию. Фильтрация увеличивается по мере смены значения от Низкой до Средней и Высокой. В некоторых ситуациях, если вы установите Высокую фильтрацию, то можете даже не увидеть на экране дно.

Чтобы внести изменение в установленное значение:

1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя, затем выберите Шум. фильтр в главном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки выберите нужно значение (Откл.; Низкий; Средний; Высокий; по умолчанию = Низкий).



Максимальная глубина (работает в Дополнительном режиме пользователя)

Устанавливает максимальную рабочую глубину. Если такая установка сделана, то прибор не будет воспринимать информацию с большей глубины. Это может повысить общую работоспособность прибора (так как ему придется обрабатывать меньше информации). Если установить значение Авто, то прибор будет подбирать глубину в зависимости от своих возможностей. Если глубина больше, чем выбранное для данной опции значение, то цифровое значение глубины будет мигать, сигнализируя, что сигнал не доходит до дна. Чтобы внести изменение в установленное значение:
1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя, затем выберите Макс. глубина в главном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочноЙ кнопки выберите нужно значение (Авто; от 3 до 260/330/500 метров; по умолчанию = Авто). Замечание: максимальное значение зависит от модели Matrix



Тип воды

(работает в Дополнительном режиме пользователя)

Конфигурирует свойства прибора в зависимости от того, в пресной или соленой воде вы рыбачите.

Замечание: В соленой воде следует иметь в виду, что крупная рыба может быть от 2 до 10 раз больше, чем крупная рыба в пресной воде (в зависимости от того, какой вид рыбы вы ищете). Если установить здесь "Соленая", то можно будет более точно адаптировать размер символов, используемых для отображения рыбы. Убедитесь, что тип воды выбрать верно особенно если рыбачите в соленой воде, так как ее свойства влияют на точность определения реальной глубины более существенно. Чтобы внести изменение в установленное значение:

1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя, затем выберите Тип воды в главном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки выберите нужно значение (Пресная; Соленая; по умолчанию = Пресная).



Выбор датчика (только для модели с QuadraBeam TM)

Позволяет выбрать нужный датчик. Модель Matrix 37 может работать с датчиком горизонтального обзора (WideSide), который покупается дополнительно. создаваемый данным датчиком, можно добавить в цикл режимов, возможных для просмотра, если этот датчик подключен и значение данной опции выбрано как WideSide. Этот режим будет добавлен также в меню Х-Ргеss, а в список опций меню "Гидролокатор" будет добавлено "Чувствительность WideSide).

1 .     Выберите "Выбрать датчик" в основном меню Гидролокатор
2.     Используя стрелки 4-стрелочной кнопки, измените название датчика на нужное (QudraBeam, WideSide; по умолчанию = QuadraBeam_





Данная опция активизирует звуковой сигнал, когда глубина становится равной или меньше установленного здесь значения.

Чтобы внести изменения в значение данной опции:

1 .     Выберите ее в главном меню Сигналы
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите нужное вам значение (Откл.; от 5 до 30 метров; по умолчанию = Откл).



Активизирует звуковой сигнал, когда прибор обнаруживает рыбу того размера, который соответствует сделанной здесь установке. Работает только если активизирована опция Fish ID+TM.
Например, если вы установите для данной опции значение "только крупная рыба" (выбрав самый крупный символ), то услышите звуковой сигнал только если в пучок сигналов попадет именно рыба крупных размеров.

Чтобы внести изменения в значение данной опции:

1 .     Выберите ее в главном меню Сигналы
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочнрй кнопки, установите нужное вам значение (Откл.; Все; Крупная и Средняя; Только крупная; по умолчанию = Откл)





Батарея разряжена

Сигнал звучит, когда входное напряжение становится равным или меньше установленного здесь значения Этот сигнал срабатывает только если к прибору подключена батарея. Нужно установить эту опцию, чтобы прибор предупредил вас о падении напряжения ниже безопасной для работы прибора границы. Например, если вы двигаетесь с помощью троллингового мотора (работает на батарее), вы, возможно, захотите установить сигнал, который предупредит вас о падении напряжения, что важно, чтобы знать о состоянии батареи и вовремя переключиться на работу на основном бензиновом двигателе.

Чтобы внести изменения в установку данной опции:

1.     Выберите "Батарея разряжена" в главном меню Сигналы
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите нужное вам значение (Откл; 8,5 Вт- 17,5 Вт; по умолчанию = Откл)



Един. - температура

Выбирает единицы измерения температуры
1.     Выбрать данную опцию из меню Настройки
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите нужное вам значение (работает только в метрических моделях): Цельсий, Фаренгейт, по умолчанию = Цельсий.

Един. - Расстояние (только при подключенном сенсоре скорости/температуры)

Выбирает единицы измерения расстояния для всех опций, связанных с подобными измерениями
1.     Выбрать данную опцию из меню Настройки
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите нужное вам значение Только в метрических моделях: Метры/километры; Метры/морские мили; Футы/сухопутные мили; Футы/морские мили; по умолчанию = Метры/км).

Един. ~ Скорость (только при подключснном сснсоре скорости/температуры)

Выбирает единицы измерения расстояния для всех опций, связанных с подобными измерениями
1.     Выбрать данную опцию из меню Настройки
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите нужное вам значение Только в метрических моделях: км/час; миль/час; узлы; по умолчанию = км/час)



Режим пользователя

Устанавливает либо Нормальный, либо Дополнительный режим работы пользователя. При работе в Нормальном режиме вы будете видеть и оперировать только с основными функциями, при выборе Дополнительного режима во многих меню появятся дополнительные опции.
1.     Выбрать данную опцию из меню Настройки
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, установите нужное вам значение (Нормальный; Дополнительный; по умолчанию = Нормальный)



Сброс путевого журнала (только при подключенном сенсоре скорости/температуры или СР8 приемнике)

Сбрасывает все текущие значения путевого журнала в нулевые. Работает только при подключенном сенсоре скорости/температуры. Еще необходимо, чтобы колесико сенсора для замера скорости повернулось хотя бы раз. Путевой журнал содержит следующую информацию: таймер - показывает все время работы прибора с момента последней переустановки Путевого журнала; расстояние, пройденное с момента последней переустановки Путевого журнала и среднюю скорость Замечание: посмотреть, как выглядит экран Путевого журнала можно, если войти в меню Настройки - Выбрать вид (в Дополнительном меню работы пользователя). Чтобы переустановить Путевой журнал, нужно:

1. Выбрать данную опцию из меню Настройки
2. Использую стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, выбрать Сброс путевого журнала
3. Появится блок для подтверждения вашего действия. Чтобы подтвердить, нажмите стрелку "вправо". Чтобы отменить нажмите стрелку "влево".



Восстановление исходных значений

Эта опция возвращает все опции меню к их исходным установленным на фабрике значениям ( то есть принятым по умолчанию). Используйте эту опцию с осторожностью! 

Чтобы восстановить исходные значения, нужно:

1 .     Выбрать данную опцию из меню Настройки
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, выбрать Восстановить исходные значения.
3.     Появится блок для подтверждения вашего действия. Чтобы подтвердить, нажмите стрелку "вправо". Чтобы отменить нажмите стрелку "влево".



Язык (работает только в метрических моделях)

Данная опция поможет выбрать русский язык для меню.
1.      Выбрать данную опцию из меню Настройки
2.     Используя стрелки "влево-вправо" 4-стрелочной кнопки, найдите "Русский". (по умолчанию = English)



Выбрать виды (работает в Дополнительном режиме пользователя)

Устанавливает, какие виды режима просмотра информации нужно включить в видимые для пользователя при переборе их кнопкой View. Все возможные варианты перечислены в меню. Для каждого типа информационного экрана можно выбрать либо "Скрытый" - тогда при последовательном нажатии кнопки View этого информационного экрана не будет, либо "Видимый" - тогда этот информационный экран будет виден при нажатии кнопки View. Возможные типы информационных экранов: Самотест; Тест устройства; Боковые пучки (только для QuadraBeam TM); Вид на гидролокаторе; Вид с увеличением; Разделить экран; Большие цифры.

Чтобы Выбрать виды для просмотра:

1. Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя. Затем выберите курсором опцию Выбрать виды в меню Настройки
2. Используйте 4-стрелочную кнопку для того, чтобы начать процедуру
3. Меню "развернется", показав список возможных информационных экранов. Стрелками "вниз-вврех" можно перемещаться от одного названия к другому, а стрелками "влево-право" менять их статус.



Выбрать отсчеты (работает только в Дополнительном режиме пользователя и только в информационном экране Вид на локаторе)

Эта опция позволяет вам самостоятельно выбрать и установить вид цифровой информации на экране. Выбрать какие цифровые данные вы хотите видеть в каждом из 5 или 6 (зависит от модели) блоков, положение которых строго заранее уже зафиксировано на экране (вдоль левого края экрана и вдоль нижней горизонтальной границы). Можно и отключить определенные блоки, чтобы данное место на экране оставалось пустым от цифр. Делать установки данной опции можно только работая в Дополнительном режиме пользователя.
Цифровые блоки могут показывать информацию от дополнительных устройств, подсоединенных к прибору (например, сенсор скорости/температуры).

Каждый блок может быть либо пустым, либо содержать одно из следующего:
- Скорость (можно увидеть, только если подсоединен сенсор и если колесико сенсора повернулось хотя бы один раз)
- Температура
- Путевой журнал (если подключен сенсор скорости/температуры колесико сенсора повернулось хотя бы один раз)
- Напряжение
- Скорость в воде (видно только при подключенном сенсоре
скорости/температуре и если колесико сенсора повернулось хотя бы один раз или если подключен приемник GPS)

Чтобы выбрать блоки, нужно:

1.     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя. Затем выберите курсором опцию Выбрать отсчеты в меню Настройки
2.     Используйте 4-стрелочную кнопку для того, чтобы начать процедуру
3.     Меню "развернется", показав список возможных блоков. Стрелками "вниз-вврех" можно перемещаться от одного названия к другому, а стрелками "влево-право" менять их содержание: (Откл.; Скорость; Температура; Путевой журнал; Напряжение).





Работает в Дополнительном режиме пользователя. С помощью данной опции можно указать начало отсчета измерения глубины (от ватерлинии либо от киля). Введите положительное значение, соответствующее расстоянию от датчика до ватерлинии - и тогда прибор будет показывать глубину, считая ее от ватерлинии. Введите отрицательное значение от датчика до киля - тогда вы будете видеть глубину от киля до дна.

Чтобы внести корректировки, нужно:

1 .     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя. Затем выберите курсором опцию Корр. глубины в меню Настройки
2.     Используйте 4-стрелочную кнопку для того, чтобы стрелками вправо-влево установить нужное значение (от -3 до 3 метров; по умолчанию = 0).



Работает в Дополнительном режиме пользователя.
Опция позволяет мерить температуру, начиная от определенного
порога.

Чтобы внести корректировки, нужно:

1 .     Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя. Затем выберите курсором опцию Отклонение температуры. в меню Настройки
2.     Используйте 4-стрелочную кнопку для того, чтобы стрелками вправо-влево установить
нужное значение (от -10 до +10; по умолчанию = 0).



Работает в Дополнительном режиме пользователя и если подключен сенсор скорости/температуры и колесико сенсора повернулось хотя бы один раз. Позволяет считать скорость с учетом поправки на введенный процент. Убедитесь, что вы работаете в Дополнительном режиме пользователя. Затем выберите курсором опцию Кал. скорости. в меню Настройки
Используйте 4-стрелочную кнопку для того, чтобы стрелками вправо-влево установить нужное значение (от -20% до +20%; по умолчанию = 0).



Меню Устройства

В любом из режимов просмотра информации нажмите дважды кнопку MENU, чтобы увидеть заголовки основного (главного) меню. Затем, используя стрелку "вправо", выберите заголовок "Устройства". Если в данной момент к прибору не подключено никакое дополнительное оборудование, это меню будет пустым. Если что-то из аксессуаров подключено, автоматически появится опции, поддерживающие работу и управление этим доп. оборудованием. Для того, чтобы изучить работу доп. оборудования, обратитесь к руководству, включенному в его комплект.



Замечание: доп. оборудование для показа давления и для работы с беспроводным датчиком нужно покупать отдельно.