Электросистема (для Сер.№-США с № OG380075 по №OG589999/ Бельгия-Руч. с № 9928508/Бельгия-Электр.-9928481 по № 9973099)

7   >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

25   >   Жидкий неопрен (92-25711-2)

# Принцип работы

Система зажигания основана на принципе работы от генератора с разрядом конденсатора без прерывателя. К основным элементам системы зажигания относятся: маховик, статор, пусковой узел (катушка), модули разряда конденсатора (МРК) и свечи зажигания. Каждый модуль МРК выполняет двойную функцию коммутатора и вторичной катушки зажигания.

Зарядка конденсатора №1 МРК

Узел статора смонтирован на блоке под маховиком и содержит 3 последовательно включенных обмотки КАТУШЕК ЗАРЯДА КОНДЕНСАТОРА.  По внешней окружности маховика внутри его обода встроены 6 постоянных магнитов. При вращении маховика магниты пробегают катушки заряда конденсатора, возбуждая переменный ток (напряжением 260-320 вольт). Далее напряжение переменного тока подается на МОДУЛИ РАЗРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ (МРК), где оно преобразуется в напряжение постоянного тока и накапливается на конденсаторе. Обратная цепь напряжения статора идет через общий провод другого МРК и обратно через провод катушки заряда второго  МРК на катушки заряда конденсатора.

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

a – Катушки заряда аккумулятора	e – МРК № 2

b – Пусковые катушки	f – Ограничитель оборотов

с – Катушки заряда конденсатора	g – Выключатель останова

d - МРК № 1	h – К регулятору напряжения