Сборка

Размещение уплотнительных колец и сальников в разных узлах системы

Уплотнительные кольца и сальники входят в состав комплекта «O-Ring Kit 25-809880A1».

Размеры уплотнительных колец

Кольцо

Вид в разрезе

Толщина

Кольца показаны в натуральную величину

ID – Внутренний диаметр;		OD – Внешний диаметр

Размещение уплотнительных колец в разных узлах системы

| Уплот. кольцо |  | Наименование узла | Внутренний диаметр кольца | Внешний диаметр кольца |  | Толщина кольца |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грязесъемное кольцо |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутренняя крышка цилиндра |  | 0.671 “ (17.04 мм) | 0.949 “ (24.10 мм) |  |  | 0.139 “ (3.53 мм) |
| 3 | Торцевая крышка цилиндра |  | 1.864 “ (47.34 мм) | 2.004 “ (50.90 мм) |  |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 4 | Поршень-амортизатор |  | 1.6 “ (40.64 мм) | 2.02 “ (53.086 мм) |  |  | 0.21 “ (5.334 мм) |
| 5 | Болт поршня |  | 0.676 “ (17.17 мм) | .816 “ (20.726 мм) |  |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 6 | Крышка-пробка резервуара |  | 0.549 “ (13.94 мм) | 0.755 “ (19.17 мм) |  |  | 0.103 “ (2.616 мм) |
| 7 | Сальник электромотора |  |  |  |  |  |  |
| 8(2) | Винт-головка обратного клапана напорного блока насоса (НБН) |  | 0.489 “ (12.42 мм) |  | 0.629m. (15.97 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 9(3) | Тарельчатый клапан |  |  |  |  |  |  |
| 10(2) | Село обратного клапана НБН |  | 0.364 “ (9.25 мм) |  | 0.504 “ (12.80mm) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 11(2) | Отверстие насоса |  | 0.145 “ (3.683 мм) |  | 0.285 “ (7.239 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 12 | Всасывающее седло |  | 0.239 “ (6.07 мм) |  | 0.379 “ (9.626 мм) |  | 0.07 ” (1.78 мм) |
| 13 | Сальник фильтра |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Фильтр |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ручной клапан-блокиратор |  | 0.114 “ (2.90 мм) |  | 0.254 “ (6.451 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 16 | Ручной клапан-блокиратор |  | 0.176 “ (4.47 мм) |  | 0.316 “ (8.026 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 17 | Ручной клапан-блокиратор |  | 0.239 “ (6.07 мм) |  | 0.379 “ (9.626 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 18 | Катушечка |  | 0.239 “ (6.07 мм) |  | 0.379 “ (9.626 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 19(3) | Кожух катушечки |  | 0.301 “ (7.645 мм) |  | 0.441 “ (11.20 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 20 | Катушечка ограничителя |  | 0.114 “ (2.895 мм) |  | 0.254 “ (6.451 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 21(2) | Коллектор |  | 0.208 “ (5.283 мм) |  | 0.348 “ (8.839 мм) |  | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 22 | Запоминающий поршень |  | 1.6 “ (40.64 мм) |  | 2.02 “ (53.086 мм) |  | 0.21 “ (5.334 мм) |

Сборка гидроблока

ВАЖНО: Смазать все уплотнительные кольца фирменной гидравлической жидкостью для систем Пауэр Трим Quicksilver Power Trim Fluid (92-901 OOA12). Если нет, смазать автомобильной трансмиссионной жидкостью (ATF).

Сборка поршня-амортизатора

1. Установить смазанные уплотнительные кольца на торцевую крышку.

2. Установить грязесъемное кольцо штока.

a – Грязесъемное кольцо штока

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

с - Внешнее уплотнительное кольцо

3. Установить смазанные уплотнительные кольца на поршень-амортизатор.

a – Поршень-амортизатор

b - Уплотнительное кольцо

с - Уплотнительное кольцо

4. Зажать поршень в тисы с мягкими губками.

5. Насадить торцевую крышку цилиндра на шток, как показано ниже.

ВНИМАНИЕ

При установке поршня-амортизатора во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

6. Нанести смазку сорта «А» Loctite Grade "A" (271) на резьбы штока поршня.

7. Установить поршень-амортизатор.

- Надежно затянуть поршень с помощью разводного ключа со штифтами размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина). Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть поршень с усилием до 90 фунт-футов (122 Н∙м).

a – Поршень со штоком. Затянуть с усилием

до 90 фунт-футов (122 Н∙м)

b – Разводной ключ

9. Снять узел поршня с тисов.

10. Установить шарик, седло и пружину (пять комплектов) на поршень со штоком.

11. Стянуть детали на штоке винтами через прижимную пластину поршня-амортизатора. Затянуть винты с усилием до 35 фунт-дюймов (4.0 Н∙м).

a – Винт (3). Затянуть с усилием до 35 фунт-дюйм.

(4.0 Н∙м)

b – Прижимная пластина

c - Пружина (5)

d - Седло (5)

e - Шарик (5)

Установка поршня-амортизатора

1. Зажать гидроцилиндр в тисах с мягкими губками.

2. Поставить смазанные уплотнительное кольцо на запоминающий поршень и вставить поршень в цилиндр. Протолкнуть поршень в цилиндр до самого дна.

a – Запоминающий поршень

b – Уплотнительное кольцо

- Залить в цилиндр фирменную жидкость, используемую в системе Пауэр Трим и в рулевой колонке (Quicksilver Power Trim and Steering Fluid) на три дюйма (76.2 мм)  от верхнего края цилиндра. Если такой жидкости нет, залить автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

- Вставлять  поршень-амортизатор со штоком  в цилиндр до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через канал переполнения жидкости с шариковым затвором. Долить масло, чуть-чуть не доходя до края резьбы на цилиндре.

a – Канал переполнения с шариковым затвором

ВНИМАНИЕ

При затягивании торцевая крышка не должна приходить в контакт с поршнем-амортизатором. Для того, чтобы не допустить контакта, поршень нужно посадить максимально глубже.

- Затянуть торцевую крышку с помощью разводного ключа со штифтами размером [1/4” x 5/16” (6.4.мм x 8мм)]. Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть с усилием до 45 фунт-футов (61.0 Н∙м).

Установка клапана-ограничителя гидроблока

1. Смазать все уплотнительные кольца. Установить в коллектор пружину, тарелочку, кожух катушечки, катушечку ограничителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В коллекторе используются пружины двух разных типоразмеров. Пружина с большей силой сжатия на моделях ПЛМ с двигателем мощностью от 75 до 125 ЛС. Пружина с меньшей силой сжатия на моделях ПЛМ с двигателем мощностью от 40 до 60 ЛС.

a - Пружина

b - Тарелочка

c – Кожух катушечки

d – Катушечка ограничителя

Установка ручного клапана блокировки гидросистемы

- Поставить серьгу (если была снята) и смазать кольца клапана-блокиратора.

- Вставить ручной клапан блокировки гидросистемы в коллектор.

a - Коллектор

b – Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

c - Серьга

Установка коллектора

1. Установить посадочный штифт и два (2) смазанных уплотнительных кольца в отверстия гидроцилиндра.

a – Уплотнительное кольцо (2)

b – Посадочный штифт

2. Совместить гидроцилиндр с блоком насоса и резервуара.

a – Блок гидроцилиндра

b – Блок резервуара и коллектора

3. Вставить два (2) длинных винта и затянуть с усилием до 100 фунт-дюйм. (11 Н∙м).

a - Винт (2). Затянуть с усилием до 100 фунт-дюйм.

(11 Н∙м)

Установка гидравлического насоса

1. Установить пружину, шарик, смазанные уплотнительные кольца и пластмассовое седло в коллектор.

2. Проверить, чтобы на дно насоса были установлены все кольца.

3. Установить под насос фильтр и сальниковую прокладку фильтра. Установить насос на коллектор. Затянуть винты с усилием до 70 фунт-дюйм. (7.7 Н∙м).

a - Винт (3). Затянуть с усилием до 70 фунт-дюйм.

(7.7 Н∙м)

b – Детали всасывающего седла

Установка напорного узла / блока гидравлического насоса (НБН)

ВАЖНО: Проверить тарелочки на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочках есть загрязнение, заменить тарелочки.

a – Загрязнение под кончиком тарелочки клапана

b – Резиновое седло

1. Смазать уплотнительные кольца.

2. Установить в насос с одной стороны катушечку, седло с уплотнительным кольцом, обратный клапан/тарелочку, пружину и винт-головку с уплотнительным кольцом. Установить в насос с другой стороны такие же детали. Затянуть   винты-головки с усилием до 120 фунт-дюйм. (13.5 Н∙м ).

a - Винт-головка (2) Затянуть с усилием до

120 фунт-дюйм. (13.5 Н∙м)

b - Пружина (2)

c - Обратный клапан / Тарелочка (2)

d - Седло (2)

e - Катушечка

Установка электромотора / резервуара

1. Установить на верх насоса приводную муфту (привод , валик с прорезью). Проверить и убедиться в том, что в канавку резервуара уложена сальниковая прокладка, и затем установить резервуар на узел насоса с коллектором. Как показано на рисунке под винт подложить наконечник провода заземления. Затянуть винты с усилием до 80 фунт-дюйм. (9 Н∙м).

a – Винт (4). Затянуть винты с усилием 80 фунт-дюйм.

(9 Н∙м)

b - Резервуар

c – Сальниковая прокладка резервуара

d – Муфта (валик привода с прорезью)

e – Узел коллектора

f – Земляной провод.

- Залить в резервуар фирменную жидкость, используемую в системе Пауэр Трим (Quicksilver Power Trim 92-901 OOOA12) до нижнего края заправочного отверстия. Если такой жидкости нет, залить автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

Стравливание воздуха из гидросистемы

1. Закрепить блок в тисах с мягкими губками.

2. Доливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не дойдет до нижнего края заправочного отверстия. Завернуть заправочную крышку на место.

3. Закрыть ручной клапан-блокиратор. (Для этого повернуть до упора по часовой стрелке).

a – Заправочное отверстие и крышка резервуара

b – Ручной клапан блокировки гидросистемы

- От 12-вольтового источника подсоединить положительный конец (+) к (синему) выводу электромотора и отрицательный конец (-) к (зеленому) и прогнать шток поршня-амортизатора до крайнего верхнего положения. Повторить это три раза.

- Подсоединить положительный конец (+) к (зеленому ) выводу мотора, а отрицательный конец (-) к (синему) выводу мотора и прогнать шток до крайнего нижнего положения.

- Повторно проверить уровень жидкости и, если требуется, долить; затем повторять цикл до тех пор, пока уровень жидкости не будет заподлицо с нижним краем заправочного отверстия.