Нептун-23 Винт гребной (грузовой)

Описание. Цвет - белая ночь Шаг - 220 мм Диаметр - 260 мм Винт лодочного мотора Нептун рекомендуется применять только на тяжелых мотолодках или на обычных,но с большой нагрузкой,а также при буксировке. Применение белого винта в на моторе Нептун в иных условиях недопустимо из-за возможной поломки мотора вследствие значительного увеличения числа оборотов двигателя Нептун сверх максимально допустимых...

Нептун-23 Винт гребной штатный (средний)

Описание. Цвет-красный Шаг - 280 мм Диаметр - 230 мм Винт лодочного мотора Нептун рекомендуется применять при обычной загрузке судна...

Нептун-23 Винт гребной (скоростной)

Описание. Цвет - морская волна Шаг - 300 мм Диаметр - 240 мм Гребной винт Нептун синего(зеленого) цвета(скоростной) рекомендуется применять на легких мотолодках,с экипажем не более двух человек. Во время эксплуатации лодочного мотора Нептун необходимо следить за состоянием лопастей гребного винта.При небольших забоинах на рабочих кромках-их необходимо плавно зачистить,при более грубых вмятинах или погнутостях-гребной винт рекомендуется заменить...