Білет №1

1- Визначення «моторного судна».

2- Річкова лоція. Загальні відомості про річки, водосховища, озера.

3- Плавання по дериваційному (підхідному) каналу до шлюзу.

Відповідь:

1. Мале/маломірне судно - самохідне судно з головним двигуном потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідне судно та вітрильне судно валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторне судно незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць);

Моторне судно - будь-яке судно (транспортний засіб) з корпусом довжиною до 6 метрів, що використовує підвісний(і) двигун(и), незалежно від потужності. Судно, що пересувається за допомогою вітрила (вітрил) та одночасно використовує підвісний двигун, слід вважати моторним судном;

2. Лоція як є частина науки судноводіння, у якій розглядаються питання вибору морського шляху й навігаційного забезпечення судноводіння. Лоціями називаються спеціальні книжки, які є керівництвом для плавання, у яких приведено докладна навігаційна і гідрометеорологічна характеристика океанів, морів, і їх частин (заток, проток).

У загальних лоціях водних шляхів України (Укркартографія) викладаються рельєф дна й властивості ґрунту, тиск повітря, характер хвиль, розподіл водних і повітряних течій, розподіл штормів, розподіл елементів земного магнетизму й застосування їх до показанням компаса. У спеціальній частині – все обмілини, острови, відмітні глибини, вказівки, як розташовувати курсами судна на переході від однієї пункту до іншого, місцеві течії і вітру, знаки як на фарватері так і на березі, габарити шлюзів та мостових прогонів, місцеві ухиляння магнітної стрілки, входи до порту і виходи з них, місця якірних зупинок, адміністративні та суспільні установи тощо.

Навігаційні карти використовуються для плавання по судноплавних річках, відкритим озерам і морям. Розрізняють карти навігаційні (морів, озер, судноплавних річок) - для ведення прокладки і визначення місця судна при плаванні та довідкові - для отримання додаткових відомостей про районуванні плавання. 
          Навігаційні карти, корисні для туристів, підрозділяються на:

-       плани (1:1000 - 1:25000), що дають найбільш докладне зображення важливої ділянки;

- приватні карти (1:50000 - 1:500000), службовці для забезпечення плавання на деякому віддаленні від берегів. На цих картах досить докладно нанесені глибини і берегові об'єкти, придатні для визначення місця судна;

- генеральні карти для річок та деяких водосховищ (1:10000 - 1:100000), зручні для орієнтування при окомірній (газомірній) проводці судна, так звані лоцманські. На лоцманську карту наносять меженний фарватер, глибини, судноплавні плавучі і берегові знаки, великі суводі , звальних течії, прибережні населені пункти. На окремих аркушах можуть даватися перекати і їх елементи, рекомендації по проводці суден через ці перекати. Карти на озера і великі водосховища складаються за тими ж правилами, що і карти морів, але в прямокутній проекції.

Перед виходом до плавання судноводій зобов'язаний по лоціям та іншим навігаційним посібникам старанно вивчити район майбутнього переходу: небезпеки, і навігаційне устаткування, характерні вітри та течії, ознайомитися із місцевими береговими орієнтирами. Заздалегідь розрахувати компасні курси і точки повороту на окремі ділянки переходу.

3. Правила  пропуску  суден через судноплавні шлюзи України  (Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  4 листопада 2003 р. за N 1010/8331) визначають комплекс організаційних,  технічних та технологічних   заходів,   права   і   обов'язки   судноводіїв  та експлуатаційного  персоналу  судноплавних  шлюзів  для  здійснення 
безперебійного та безпечного пропуску флоту.

Судна,  що  прямують для здійснення шлюзування,  повинні бути технічно справними,  мати на борту відповідні  документи,  що засвідчують  його  право  на  здійснення  плавання  в  зазначеному районі,  а також документ,  що засвідчує сплату вартості послуг  з шлюзування.

Судна при проходженні через шлюзи повинні мати габаритні 
запаси не менше:

- за глибиною на порогах запас під днищем судна - 0,4 м;

- запас за шириною - 0,8 м;

- корисна   довжина   камери  шлюзів  може  використовуватись повністю;

- запас за висотою в підмостових габаритах - 0,5 м.

За наявністю льодового нашарування на  стінках  камер  шлюзів допускається запас за шириною не менше як 0,4 м від краю льодового нашарування.

Крім  світлофорів (червоний вогонь світлофорів є знаком заборони, зелений - 
дозволу. Відсутність вогню на світлофорах є знаком заборони) на стінках камери шлюзів та причальних пірсів встановлюються знаки "Стоп", які обмежують наближення суден до воріт шлюзу.

У разі несправності навігаційного  облаштування  шлюзів начальники  вахти шлюзів дають дозвіл судноводіям на вхід суден до камери або вихід  суден  з  камери  шлюзів  за  допомогою  засобів радіозв'язку  або  телефонного  чи  мобільного  зв'язку  за  умови попереднього оповіщення судноводіїв про несправність  світлофорної 
сигналізації та здійснення відповідного запису у вахтовому журналі шлюзу та журналі несправностей.

Судноводії суден,  які йдуть на шлюзування,  зобов'язані повідомити через радіозв'язок начальнику вахти шлюзу не пізніше як за 2 години час підходу судна до меж шлюзу, а також інформацію про технічний стан судна. Швидкісні судна повідомляють про свій підхід до шлюзу не пізніше як за 30 хвилин.

За наявності  скупчення  суден  забезпечується  наступна послідовність шлюзування:

- судна, що здійснюють рейс за розкладом;

- нафтоналивні судна та судна, що перевозять вибухонебезпечні, отруйні речовини;

- судна технічного флоту, спецоб'єкти;

- суховантажні судна та состави;

- інші судна.

Малі  судна  заходять  до  камери  шлюзу  останніми  та швартуються за вказівками начальника вахти шлюзу.

Забороняється швартування малих суден під бортом інших суден.

Білет №2

1- Головні розміри моторного судна. Конструкції МС

2- Річкова лоція. Загальні відомості про річки, водосховища, озера

3- Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ПСВВШУ).

Відповідь:

1. Конструкція малого судна, зокрема:

Схема "Амур-М"

1 — кришка моторного відсіку; 2 — двигун; 3 — акумуляторна батарея; 4 — складний тент; 5 — диван; 6 — кресло водія; 7 — фари; 8 — кришка люка багажника; 9 — бортові ходові вогні; 10 — вогонь - відмашка; 11 —вогнегасник; 12 — бензобак.

| Символ | Позначення | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- |
| АS | Проектна площа парусності | м2 |
| BH (ВНБ) | Ширина корпусу (Ширина найбільша) | м |
| Bmax (ВГБ) | Максимальна ширина (Ширина габаритна) | м |
| BWL (ВКВЛ) | Ширина по ватерлінії | м |
| BT | Ширина транця | м |
| Dmax | Максимальна висота борту | м |
| DLWL/2 (D) | Висота борту на міделі (Висота борта) | м |
| F | Надводний борт | мм |
| FA | Надводний борт в кормі | мм |
| FF | Надводний борт в носі | мм |
| FM | Надводний борт на міделі | мм |
| Ha | Надводний габарит | м |
| LH (LНБ) | Довжина корпусу (Довжина найбільша) | м |
| Lmax (LГБ) | Максимальна довжина (Габаритна довжина) | м |
| LWL (LКВЛ) | Довжина по ватерлінії | м |
| mLDC | Водотоннажність у повному вантажу | кг |
| mLCC | Маса судна порожнем | кг, т |
| mMTL (DW) | Найбільше навантаження (Дедвейт) | кг, т |
| T ( d ) | Осадка | м |
| Tmax (dmax ) | Максимальна осадка | м |
| Tmin (dmin ) | Мінімальна осадка | м |
| VD | Об'ємна водотоннажність | м3 |
| V | Об'єм судна | м3 |
| VH | Об'єм корпуса | м3 |
| VS | Об'єм надбудови | м3 |
| WL (ВЛ) | Ватерлінія |  |
| WLref (КВЛ) | Ватерлінія конструктивна |  |
| β | Кут кілеватості | градус |

Довжина габаритна - відстань, виміряна в горизонтальній площині між крайніми зовнішніми кромками виступаючих частин носа і корми судна ( фальшборт , штевні , крінолін і т. д.).

Ширина габаритна - відстань, виміряна перпендикулярно діаметральної площині між зовнішніми кромками виступаючих частин судна в найширшій частині ( привального бруса , огорожі двигунів , обносів та ін )

Осадка габаритна або найбільша - вертикальне відстань, виміряна в площині мідель - шпангоута від рівня спокійної води, відповідного вантажної ватерлінії, до нижчої точки зовнішньої обшивки або брускового кіля, а також до нижчої кромки гребного гвинта. Те ж- відстань, заміряне при тих же умовах , але без вантажу і пасажирів , називається осадкою порожньом.

2. Лоція як є частина науки судноводіння, у якій розглядаються питання вибору морського шляху й навігаційного забезпечення судноводіння. Лоціями називаються спеціальні книжки, які є керівництвом для плавання, у яких приведено докладна навігаційна і гідрометеорологічна характеристика океанів, морів, і їх частин (заток, проток).

У загальних лоціях водних шляхів України (Укркартографія) викладаються рельєф дна й властивості ґрунту, тиск повітря, характер хвиль, розподіл водних і повітряних течій, розподіл штормів, розподіл елементів земного магнетизму й застосування їх до показанням компаса. У спеціальній частині – все обмілини, острови, відмітні глибини, вказівки, як розташовувати курсами судна на переході від однієї пункту до іншого, місцеві течії і вітру, знаки як на фарватері так і на березі, габарити шлюзів та мостових прогонів, місцеві ухиляння магнітної стрілки, входи до порту і виходи з них, місця якірних зупинок, адміністративні та суспільні установи тощо.

Навігаційні карти використовуються для плавання по судноплавних річках, відкритим озерам і морям. Розрізняють карти навігаційні (морів, озер, судноплавних річок) - для ведення прокладки і визначення місця судна при плаванні та довідкові - для отримання додаткових відомостей про районуванні плавання. 
          Навігаційні карти, корисні для туристів, підрозділяються на:

-       плани (1:1000 - 1:25000), що дають найбільш докладне зображення важливої ділянки;

- приватні карти (1:50000 - 1:500000), службовці для забезпечення плавання на деякому віддаленні від берегів. На цих картах досить докладно нанесені глибини і берегові об'єкти, придатні для визначення місця судна;

- генеральні карти для річок та деяких водосховищ (1:10000 - 1:100000), зручні для орієнтування при окомірній (газомірній) проводці судна, так звані лоцманські. На лоцманську карту наносять меженний фарватер, глибини, судноплавні плавучі і берегові знаки, великі суводі , звальних течії, прибережні населені пункти. На окремих аркушах можуть даватися перекати і їх елементи, рекомендації по проводці суден через ці перекати. Карти на озера і великі водосховища складаються за тими ж правилами, що і карти морів, але в прямокутній проекції.

Перед виходом до плавання судноводій зобов'язаний по лоціям та іншим навігаційним посібникам старанно вивчити район майбутнього переходу: небезпеки, і навігаційне устаткування, характерні вітри та течії, ознайомитися із місцевими береговими орієнтирами. Заздалегідь розрахувати компасні курси і точки повороту на окремі ділянки переходу.

3. ПРАВИЛА судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

Розділ 1. Загальні положення

### Визначення термінів

### 1.2.	Судноводій

### 1.3.     Обов'язки екіпажу та інших осіб, які є на борту

### 1.4.	Загальний обов'язок виявляти пильність

### 1.5.	Управління судном в особливих обставинах

### 1.6.	Використання водного шляху

### 1.7.	Максимальне завантаження, максимальне число пасажирів

### 1.8.	Конструкція, устаткування та екіпаж суден

### 1.9.	Управління судном

### 1.10.	Суднові документи

### 1.11.    Правила судноплавства

### 1.12.    Небезпечні предмети на борту; втрата предметів; перешкоди

### 1.13.	Оберігання сигнальних знаків водного шляху

### 1.14.    Пошкодження гідротехнічних споруд і мостів

### 1.15.    Забороняється викидати

### 1.16.    Рятування і надання допомоги

### 1.17.    Судна, що сіли на мілину або затонули

### 1.18.    Зобов'язання звільняти фарватер

### 1.19.    Особливі розпорядження

### 1.20.    Контроль

### 1.21.    Особливі перевезення

### 1.22.    Спеціальні тимчасові приписи

### 1.23.     Дозвіл на проведення спортивних заходів, водних свят

Розділ 2. Марки і шкали осадки, обмір суден

### 2.1.      Розпізнавальні знаки суден, за винятком малих суден

### 2.2.      Розпізнавальні знаки малих суден

### 2.3.      Обмір суден

### 2.4.      Вантажні марки і шкали осадки

### 2.5.      Розпізнавальні знаки якорів

Розділ 3. Візуальна сигналізація суден

### 3.1.        Застосування і визначення

### 3.2.     Вогні, зазначені у цих Правилах, повинні випромінювати постійне і рівномірне світло, крім випадків, передбачених в пунктах 3.27 і  3.28.

3.3.       Щити, прапори і вимпели

### 3.4.     Циліндри, кулі, конуси і подвійні конуси

### 3.5.     Заборонені вогні і сигнали

### 3.6.     Запасні вогні

### 3.7.      Заборона використання освітлювальних пристроїв, прожекторів, щитів, прапорів

### 3.8.	Ходова сигналізація одиночних моторних суден

### 3.9.	Ходова сигналізація складів суден, що буксируються

### 3.10.	Нічна ходова сигналізація складів суден, що штовхаються

### 3.11.	Ходова сигналізація зчалених груп

### 3.12.	Ходова сигналізація вітрильних суден

3.13.	Ходова сигналізація малих суден

3.14.	Додаткова нічна сигналізація суден, що здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів

3.15.	Судна, на яких дозволяється перевозити більше 12 пасажирів і в яких максимальна довжина корпусу становить менше 20 м

### 3.16.	Нічна ходова сигналізація поромів

### 3.17.	Додаткова сигналізація суден, що користуються переважним правом проходу

3.18.	Додаткова сигналізація суден, що втратили маневреність

### 3.19.	Ходова сигналізація з'єднань плавучого матеріалу і плавучих споруд

### 3.20.	Стоянкова сигналізація суден

3.21.	Судна, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, на стоянці

3.23.	З'єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди на стоянці повинні нести:

### 3.24.	Сигналізація сіток суден, що перебувають на стоянці

### 3.25.	Сигналізація плавучих засобів, що виконують роботи, і суден, що сіли на мілину чи затонули

### 3.26.	Сигналізація якорів, що можуть становити небезпеку для судноплавства

### 3.27.	Додаткова сигналізація суден органів судноплавного нагляду

### 3.28.	Додаткова ходова сигналізація суден, що виконують роботи на водному шляху

### 3.29.	Додаткова сигналізація для запобігання від хитавиці

### 3.30.	Сигнали біди

### 3.31.	 Сигналізація, що вказує на заборону доступу на борт

### 3.32.	Сигналізація, що вказує на заборону палити

### 3.33.	Заборона стоянки вздовж борту судна

### 3.34.	Додаткова сигналізація суден, обмежених у можливості маневрувати

3.35.	 Додаткова сигналізація суден, зайнятих рибним ловом

### 3.36.	Додаткова сигналізація суден, що використовуються для проведення водолазних робіт

### 3.37.	Додаткова сигналізація суден, зайнятих мінним траленням

3.38.	Додаткова сигналізація суден лоцманської служби

Розділ 4. Звукова сигналізація суден – радіотелефонний зв’язок

### 4.1.	Подача звукових сигналів

### 4.2.	Використання звукових сигналів

### 4.3.	Заборонені звукові сигнали

### 4.4.	Радіотелефонний зв'язок

# Розділ 5. Сигналізація і навігаційне устаткування водного шляху

### 5.1.	Сигналізація

### 5.2.	Навігаційне устаткування водного шляху

Розділ 6. Правила судноплавства

### 6.1.	Визначення судноплавних шляхів*

### 6.2.	Високошвидкісні судна і малі судна: загальні правила

### 6.3.	Зустрічне плавання, перетинання курсів і обгін. Загальні правила

### 6.4.	Зустрічне плавання: загальні правила

6.5.	Зустрічне плавання: відступи від загальних правил

6.6.	Зустріч із суднами, що йдуть за допомогою тяги з берега

### 6.7.	Розходження у вузьких проходах

6.8.	Заборона зустрічі за допомогою сигнальних знаків водного шляху

### 6.9.	Обгін: загальні вимоги

### 6.10.	Обгін

6.11.	Заборона обгону за допомогою сигнальних знаків водного шляху

6.12.	Поворот

6.13.	Управління судном при відході

6.14.	Захід у простір між суднами складу, що буксирується, забороняється.

### 6.15.	Порти і притоки: вхід і вихід, вихід із перетинанням основного водного шляху

### 6.16.	Рух суден, що йдуть поруч в одному напрямку

### 6.17.	Заборона волочити якорі, троси чи ланцюги

### 6.18.	Плавання дрейфом

### 6.19.	Хвилювання

  - Склад суден

### 6.21.	Плавання поблизу плавучих засобів, що виконують роботи, і суден, що сіли на мілину чи затонули, а також суден, обмежених у можливості маневрувати

### 6.22.	Правила, що стосуються поромів

### 6.23.	Прохід під мостами

6.24.	Прохід під постійними мостами

### 6.25.	Прохід через розвідні мости

### 6.26.	Прохід шлюзів

### 6.27.	 Порядок проходу через шлюзи

### 6.28.	Судноплавство в умовах обмеженої видимості

### 6.29.	Звукові сигнали під час стоянки

6.30.	Положення, що стосуються суден, які плавають за допомогою радіолокатора

### 6.31.	Особливі пріоритети

6.32.	Використання водних лиж і аналогічних засобів

### 6.33.	Дії риболовних суден та інших суден відносно них

### 6.34.	Поведінка осіб, які займаються підводним плаванням, і дії суден стосовно до них

# Розділ 7. Правила стоянки

### 7.1.	Загальні принципи стоянки

7.2.	Стоянка

### 7.3.	Стоянка на якорі

### 7.4.	Швартування

### 7.5.	Стоянка суден близько одне від одного , складів суден, що штовхаються, і зчалених груп, що здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів

### 7.6.	 Несення вахти

# Розділ 8. Додаткові положення

### 8.1.	 Вимоги до подання даних

### Білет №3

1-Обовя’зки судноводія (капітана) ММС

2- Призначення індивідуальних засобів рятування на воді (плавучі прилади,  рятувальні жилети, кола).

3- Методи визначення місцезнаходження ММС на морі по береговим орієнтирам.

льні жилети, кола).

Білет №4

1-Управліннямаломірним судном в умовахпоганійвидимості

2- Основні положення обов'язкових постанов по морських портах.

3- Відповідальність за порушення правил МППЗС-72.

Білет №5

- Головніелементи набора корпуса моторного судна. Системи набору корпусу суден.

- Дія течії на корпус судна. Керування судном з урахуванням течії.

- Організація рятування на водоймищах та на морі

Білет №6

- Правила користування маломірними суднами, та плавзасобами на водних об’єктах.

- Навісне стерно, його частини. Правила технічної експлуатації стернового приладу.

- Засоби навігаційного обладнаннята морська лоція

Білет №7

1- Конструктивні особливості надувних човнів

2- Дія течії на корпус судна. Керування судном з урахуванням течії.

3-Які сигнали має нести МС при плаванні в темний час?Сигналибіди на морі.

Білет №8

1- Безпечні методи керування (маневрування)МС.

2- Визначення положення МС по береговим орієнтирам та вибір безпечного курсу.

3- Призначення індивідуальних засобів рятування на воді (плавучі прилади, рятувальні жилети, кола).

Білет №9

1- Обмеження для використання моторних суден по гідрометеорологічним факторам.

2- Дія сил на передньому русі. Дія сил на задньому русі. Дія сил при зміні руху з переднього на задній або навпаки.

3-Швартування суден до причалу,борту інших суден.

Білет №10

1- Міцність корпусу МС. Сили, діючі на корпус судна.

2- Особливості змін напрямків водяного потоку поблизу гідротехнічних споруд.

3- Документи необхідні при плаванні на ВВШ.

Білет №11

1- Спорядження МС

2- Плавучі засоби навігаційного обладнання – плавучій маяк, віха, буй, бакан.

3- Визначення якорних стоянок та місця з забороною до постановки на якоря.

Білет №12

1- Правила користування маломірними суднами, та плавзасобами на водних об’єктах

2- Підготовка до постановки на якір та постановка на якір на ВВШ,

3- Суднові двигуни, рушії та їх експлуатація.

Білет №13

1-Плаваннямаломірного судна в гаванях і на рейдах

2- Норми забезпечення МС індивідуальними засобами рятування

3- Підвісні двигуни. Кріплення до корпусу.

Білет №14

1- Спорядження МС

2- Особливості плавання в осінньо-зимний період.

3- Засоби навігаційного обладнаннята морська лоція

Білет №15

1- Місцеві правила плавання на ВВШ.

2- Очікування шлюзування. Захід в шлюз. Вихід із шлюзу.

3- Надання первинної медичної допомоги. Рятування потерпілих

Білет №16

1- Класифікація та реєстрація МС.

2- Судноплавна обстановка на річці, водосховищі

3- Допомога судну, що зазнало біду, евакуація людей з аварійного судна.

Білет №17

1- Керування МС з допомогою компасу.

2- Відповідальність за порушення правил МППЗС-72

3- Дозвіл на підхід до портових споруд Портові служби регулюючі рух в портах.

Білет №18

1-Максимальне віддаленнявід берегу установлена для МС.

2- Знаки кардинальної та латеральної системи.

3- Підхід до причалу та швартування при прижимаючому та віджимаючому вітрі з

урахуванням напряму течії.

Білет №19

1- Які відомості мають бути вказані на борту ММС?

2- Рослинні, синтетичні та металеві троси, їх використання.

3- Дія течії на корпус судна. Керування судном з урахуванням течії на ВВШ.

Білет №20

1- Запас плавучості МС. Посадка, крен та диферент.

2- Навісне стерно, його частини.Правила технічної експлуатації стернового приладу.

3- Основні терміни та поняття лоції внутрішніх водних шляхів.

Білет №21

1- Кваліфікаційне товариство «Регістр судноплавства України» та його функції.

2- Визначення та застосування знаків спеціального призначення на морі та на річці.

3- Постанови та рішення обласних рад.

Білет №22

1-Безпечні методи керування (маневрування)МС.

2- Запуск двигуна МС. Експлуатація двигуна МС.

3- Відповідальність за порушення правил МППЗС-72

Білет №23

1- Маневрені якості моторних суден. Ходовість. Керованість.

2- Судноплавна обстановка на річці, водосховищі.

3- Порядок посадки та висадки пасажирів МС.

Білет №24

1- Отримання інформації про гідрометеорологічну ситуацію та рівні води на ВВШ.

2- Підготовка двигуна МС до роботи. Обслуговування під час роботи.

3- Визначення положення МС по береговим орієнтирам та вибір безпечного курсу.

Білет №25

- Дії судноводія ММС при виявленні розливу нафтових продуктів.

- Виведення постраждалого з шокового стану. Штучне дихання.

- Знання погодних умов. Дії при наближенні шквалу.

Білет №26

- Індивідуальні рятувальні засоби.

- Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ПСВВШУ).

- Процес шлюзування. Сигнали, що регулюють рух в шлюзі.

Білет №27

1- Які відомості мають бути вказані на борту ММС?

2- Райони плавання з обмеженням швидкості на ВВШ. Проходження районів місць

відпочинку людей та причальних стінок на обмежених швидкостях.

3-Які вогні та знаки приміняються в МППЗС-72.

Білет №28

- Використання електронної картографії та супутникових систем.

- Підхід до причалу та швартування при прижимаючому та віджимаючому вітрі з

урахуванням напряму течії.

- Техніка безпеки, підготовка рук та одягу, приміщення для роботи зі смолами та

використання різноманітних фарб, лаків, ґрунтів та шпаклівок.

Білет №29

1- Дії судноводія ММС при виявленні розливу нафтових продуктів.

2- Криги.Ознаки крижаних полів, що наближаються.

3-Підхід до іншого судна, яке дрейфує. Підхід до іншого судна, яке маєрух

Білет №30

1- Посадка на МС з причалу. Посадка з мілководдя. Посадка з води.

2- Швартування до швартовних бочок.Швартування за допомогою якорю.

3- Акумуляторна батарея, її обслуговування.Розпізнавальні та сигнальні вогні.

*