- Выключатели «массы» ВМ

- Выключатель «массы» аккумуляторной батареи, кнопочный, электромагнитный.

Количество положений – 2. Предназначен для дистанционного (кроме ВМ1212.3737-04 – 2-х контактный ручной выключатель массы с напряжением 12-24 В, массой – 0,65 кг) включения и 
отключения «массы» аккумуляторной батареи. 
ВМ1212.3737 - 2-х контактный, устанавливается на автомобилях с номинальным напряжением 24В (аналог ВК860), масса – 1,5 кг. 
ВМ1212.3737-01 - 2-х контактный предназначен для автомобилей с номинальным напряжением 12В (аналог ВК 861), масса – 1,5 кг.Диапазон температур -50оС - +55оС. Номинальный ток контактной системы - 100 А (кроме ВМ1212.3737-04 – 50А). 
ВМ1212.3737-05 – 3-контактный, напряжение – 12-24 В, ручной (для МТЗ), масса – 1 кг. ВМ1212.3737-06 – 3-х контактный дистанционный с номинальным напряжением 12В (для МТЗ). Масса – 1,6 кг.

Выключатели по способу управления изготавливаются двух типов:

- с электромагнитным приводом управления (ЭМ),

- с ручным приводом управления (Р).

Выключатели по месту установки на транспортном средстве изготавливаются двух типов:

- устанавливаемые на двигателе (ДВ),

- устанавливаемые вне двигателя (НДВ).

Выключатели по схемам включения изготавливаются двух типов:

- двухконтактные (2К),

- трехконтактные (ЗК).

| Основные данные выключателей Усл-е обознач. вык-ля | Номин. напр-е, В | Номин. ток электромагнита, А | Номин. длительный ток, А | Типовое исполнение | Кратковрем. ток вык-ля (А), время воздействия (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1212.3737 | 24 | 9,8 | 50 | ЭМ, НДВ, 2К | 800 А 30 с |
| 1212.3737-01 | 12 | 17,5 | 50 | ЭМ, НДВ,2К | 800 А 30 с |
| 1212.3737-02 | 24 | 9,8 | 50 | ЭМ, НДВ,2К | 800 А 30 с |
| 1212.3737-03 | 12 | 17,5 | 50 | ЭМ, НДВ,2К | 800 А 30 с |
| 1212.3737-04 | 12-24 | … | 50 | Р, ДВ,2К | 800 А 30 с |
| 1212.3737-05 | 12-24 | … | 50 | Р, ДВ, ЗК | 950 А 20 с |
| 1212.3737-06 | 12 | 17,5 | 50 | ЭМ, ДВ,ЗК | 950 А 20 с |
| 1212.3737-07 | 24 | 9,8 | 150 | ЭМ, НДВ,2К | 950 А 20 с |

Падение напряжения между контактами 1 и 2 при токе 50 А - не более 0,025 В.
Сопротивление изоляции контактной системы выключателей при температуре окружающей среды (25 + 5) ° С и относительной влажности (45-80)% - не менее 50 МОм.
Выключатели выдерживают без повреждений 5 отключений цепи при токе 1000 А с интервалами между отключеньями 10 с и временем включенного состояния не более 2 с.
Минимальное напряжение срабатывания выключателей (ЭМ) с номинальным напряжением 12 В не более 10В, минимальное напряжение срабатывания выключателей с номинальным напряжением 24 В не более 18В, отключение выключателей с номинальным напряжением 24 В не более 15В.

Выключатели имеют степень защиты 1РХ5 по ГОСТ 14254.

Выключатели работоспособны при изменении окружающей среды от минус 50° С до плюс 55° С.

Предельная максимальная температура окружающей среды - плюс 85° С, предельная минимальная температура окружающей среды - минус 60° С.

Выключатели являются стойкими к воздействию рабочих значений влажности воздуха для исполнения Т1 по ГОСТ 15151.

Электрическая прочность изоляции токоведущих деталей относительно корпуса выключателей не менее 550В действующего значения испытательного напряжения.

Выключатели (НДВ) выдерживают воздействие вибрационных нагрузок по трем осям при ускорении 50 м/с2 и частоте 50 Гц.

Выключатели, устанавливаемые на двигателе (ДВ), выдерживают воздействие вибрационных нагрузок по трем осям при ускорении 100 м/с2 и частоте 50 Гц.

Выключатели (НДВ) выдерживают воздействие ударных нагрузок с максимальным ускорением до 100 м/с2.

Выключатели, устанавливаемые на двигателе (ДВ), выдерживают воздействие ударных нагрузок с максимальным ускорением до 150 м/с2.

Режим работы электромагнита выключателей - кратковременный номинальный (не более 2с), контактной группы - продолжительный номинальный.

Выключатели выдерживают кратковременное пропускание тока в соответствии с таблицей 1.

Усилие включения выключателя при ручном нажатии на кнопку управления не более 350 Н.

Выходные контактные зажимы, осуществляющие электрический контакт, выдерживают без механических повреждений контакта, изоляции и места крепления крутящий момент, равный М4-1,2 Н-м, М12-20 Н-м, М6-2,5 Н-м.

Выключатели устойчивы к воздействию плесневых грибов.

Масса выключателей с электромагнитным приводом не более 1,6 кг, выключателей с ручным приводом не более 1 кг.

90 %-ная наработка до отказа выключателей для первой категории условий эксплуатации устанавливается не ниже 600 000 км пробега автомобиля, не менее 10 000 моточасов работы трактора.