|  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: Выключатель массы дистанционный ВМД-1А Основное назначение: отключение отрицательного полюса (минуса) аккумуляторной батареи от корпуса (“массы”) автомобиля. Климатическое исполнение: “У-Т” категория размещения 2 по ГОСТ15150. Основные технические данные: Номинальное напряжение постоянного тока в цепи управления и цепи контактов, В; 12. Номинальный ток в цепи контактов A; 50. Сила тока потребляемого удерживающей обмоткой при номинальном напряжении не более А; 0,25. Масса выключателя, не более г; 350. Рабочее положение выключателя; контактной системой вверх с отклонением от вертикальной оси до 90º в любую сторону. Применяется; в автомобилях УАЗ. Режим работы: - Контактной системы и электромагнита – продолжительный номинальный S1; - Контактной системы – кратковременный номинальный (стартерный режим) S2, с длительностью пропускания стартерного тока не более 15с с интервалом между пропусканиями тока не менее 1мин. - Контактная система выключателя должна выдерживать кратковременное пропускание тока в течение 30с до 1000А при напряжении 8 B - Выключатель должен выдерживать 5 разрывов цепи при токе 1000А с интервалом между разрывами 10с и временем включенного состояния 3c - Показатель безотказности – восьмидесятипроцентная наработка до отказа – не менее 250000 км пробега автомобиля для первой категории условий эксплуатации или 6000 циклов включений. |
| --- | --- |