В записную книжку конструктора

Габаритные и монтажные размеры отечественных подвесных моторов.

При проектировании лодок конструктору, как профессионалу, так и любителю, необходимо не только знать мощность подвесного мотора, но и еще массу дополнительных сведений – максимальные углы поворота и откидывания, габариты, расположение точек подсоединения ДУ, присоединительные размеры и многое другое. В инструкциях к моторам данных явно недостаточно – сообщаются только общие габариты и рекомендованное заглубление. А ведь размеры рецеса и присоединительные размеры подвески, влияющие на конструктивное решение корпуса, у моторов даже равной мощности могут сильно отличаться, в чем легко убедиться взглянув на приведенные таблицы.

В этих таблицах мы стремились дат по возможности наиболее полный свод необходимых размеров по все выпускающимся или имеющимся в торговой сети моторам.

| Таблица 1. Габаритные и мотажные размеры в (мм) подвесных лодочных мотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Обоз наче ние | Раз мер ность | Наименование мотора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "Салют", "Салют-М" | "Спутник" | "Ветерок-8", "Ветерок-12" | "Москва-М", "Москва-12,5" | "Ветерок-14" | "Привет-22" | "Нептун-23" | "Вихрь", "Вихрь-М", "Вихрь-30" | "Москва-25", "Москва-30" |
| Габаритная ширина | А | мм | 310 | 310 | 318 | 330 | 350 | 425 | 340 | 330 | 330 |
| Габаритная длина | Б | мм | 570 | 570 | 680 | 806 | 710 | 820 | 820 | 760 | 890 |
| Габаритная высота | В | мм | 860 | 884/560 | 1050 | 1031 | 1050 | 1065 | 1088 | 1100 | 1140 |
| Ширина поддона (капота) | Г | мм | 218 | 218 | 276 | 275 | 316 | 310 | 305 | 315 | 322 |
| Длина поддона с ручками | Д | мм | 382 | 382 | 500 | 613 | 530 | 555 | 590 | 600 | 680 |
| Расстояния до ручки запуска | Е | мм | 250 | 250 | 130 | 330 | 143 | 120 | 365 | 360 | 405 |
| Расстояние от верха транца до оси гребного валика | Ж | мм | 462 | 486 | 570 | 555,4 | 570 | 570 | 565 | 550 | 567 |
| Расстояни от оси гребного валика до низа шпоры редуктора | З | мм | 86 | 86 | 115 | 108 | 115 | 140 | 135 | 135 | 133 |
| Расстояние от верха транца до антикавитационной плиты | И | мм | 376,5 | 400,5 | 452 | 448 | 452 | 452 | 425 | 427 | 436 |
| Расстояние до оси румпеля | К | мм | 80 | 80 | 60 | 61 | 60 | 82 | 100 | 107 | 91 |
| Расстояние от конца антикавитационноый плиты до конца лопасти в нижнем положении | Л | мм | 155 | 155 | 205 | 215 | 210 | 235 | 272 | 249 | 247 |
| Ширина по осям винтов струбцин | М | мм | 80 | 80 | 90 | 121 | 90 | 130 | 155 | 189 | 165 |
| Ширина по струбцинам | Н | мм | 96 | 96 | 140 | 176 | 140 | 158 | 215 | 256 | 188 |
| Вылет рычага переключения реверса | О | мм | - | - | 35 | 50 | 35 | - | - | - | 50 |
| Высота струбцин | П | мм | 100 | 100 | 125 | 158 | 125 | 193 | 195 | 266 | 203 |
| Расстояние до низа ручки зажимного болта | Р | мм | 100 | 100 | 115 | 109 | 115 | 123 | 130 | 93,5 | 136 |
| Расстояние до оси зажимного болта | С | мм | 40 | 40 | 47 | 45,5 | 47 | 60 | 60 | 46 | 64 |
| Расстояние до оси отверстия ручки для ДУ | Т | мм | - | - | 70 | 110 | 70 | 80 | 90 | 75 | 110 |
| Максимальная толщина транца | У | мм | 50 | 50 | 45 | 55 | 45 | 45 | 70 | 50 | 70 |
| Диаметр диска зажимного болта | Ф | мм | 30 | 30 | 45 | 47 | 45 | 45 | 48 | 53 | 47 |
| Расстояние до оси поворота мотора | Х | мм | 45 | 45 | 40 | 49 | 40 | 78 | 45 | 33 | 51 |

Габаритные размеры подвесных моторов (к табл. 1).

| Таблица 2. Размеры транца, рецесса и предельные углы наклона транца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Наименование мотора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоз наче ние | Раз мер ность | "Салют", "Салют-М", "Спутник" | "Ветерок-8", "Ветерок-12" | "Москва-М", "Москва-12,5" | "Привет-22" | "Нептун-23" | "Вихрь", "Вихрь-М", "Вихрь-30" | "Москва-25", "Москва-30" |
| Рекомендуемая высота транца | А | мм | 380 | 380 | 365-405 | 405 | 380 | 380 | 365-405 |
| Расстояние от транца до оси откидывания | Б | мм | 10 | 62 | 59 | 50 | 62 | 46 | 73 |
| Расстояние от верха транца до оси откидывания | В | мм | 25 | 25 | 14,5 | 15 | 25 | 28 | 28 |
| Минимальный радиус при откидывании мотора | Г | мм | 370 | 470 | 595 | 495 | 550 | 500 | 583 |
| Максимальный габарит откинутого мотора от транца | Д | мм | 250 | 280 | 260 | 300 | 33 | 360 | 430 |
| Максимальный габарит откинутого мотора от верха транца | Е | мм | 70 | 200 | 290 | 220 | 260 | 230 | 220 |
| Максимальное рекомендуемое расстояние до низа рецесса | Ж | мм | 250 | 160 | 200 | 125 | 130 | 100 | 250 |
| Минимальная рекомендуемая длина рецесса | З | мм | 300 | 400 | 400 | 455 | 400 | 435 | 450 |
| Минимальный наклон транца, обеспечиваемый перестановкой упора в струбцинах | И | град | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Максимальный наклон транца, обеспечиваемый перестановкой упора в струбцинах | К | град | 24 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный угол поворота мотора | Л, М | град | 360 | 50 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 |
| Максимальный габарит при крайних положениях мотора | Н | мм | 545 | 650 | 630 | 455 | 820 | 760 | 750 |
| Минимальный рекомендуемый вырез в транце для мотора | О | мм | 120 | 250 | 450 | 540 | 220 | не менее 420 | 400 |
| Рекомендуемое расстояние между моторами | П | мм | 400 | 450 | 600 | 500 | 550 | 550 | 670 |
| Минимальный рекомендуемый вырез в транце для двух моторов | Р | мм | - | 700 | 1000 | 1040 | 770 | 920 | 900 |

Присоединительные размеры подвесных моторов (к табл. 2).

| Таблица 3. Координаты и величины перемещений органов управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Наименование мотора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоз наче ние | Раз мер ность | "Ветерок-8", "Ветерок-12", "Ветерок-14" | "Москва-М", "Москва-12,5" | "Привет-22" | "Нептун-23" | "Вихрь", "Вихрь-М", "Вихрь-30" | "Москва-25", "Москва-30" |
| Расстояние до рычага управления газом | А | мм | 60 | 57 | 10 | 100 | 52 | 120 |
| Расстояние до конца рычага управления газом (до поворотной оси) | Б | мм | 120 | 57 | 115 | 168 | 88 | 70 |
| Перемещение рычага управления газом | В | мм | 45 | 67,8 | 40 | 82 | - | 80 |
| Угол поворота рычага управления газом | Г | град | 60 | 90 | 60 | 55 | 146 | 100 |
| Расстояние крайнего положения рычага (оси поворота) до транца | Д | мм | 115 | 55 | 100 | 75 | 29 | 51 |
| Расстояние до упора оболочки троса управления газом | Е | мм | -5 | 30 | 55 | 12 | 148 | 100 |
| Расстояние до упора оболочки троса управления газом | Ж | мм | - | - | 115 | 165 | 49,5 | 125 |
| Расстояние до оси штока (рычага) переключения реверса | З | мм | 152 | 140 | 25 | 75 | 98 | 179 |
| Расстояние до оси штока (рычага) переключения реверса | И | мм | 110 | 90 | 30 | 110 | 98 | 130 |
| Перемещение штока (рычага) от нейтрального положения до переднего хода | К | мм, град | 23мм | 31град | 25град | 24мм | 25мм | 39мм/33град |
| Перемещение штока (рычага) от нейтрального положения до заднего хода | Л | мм, град | - | 31град | 25град | 24мм | 25мм | 39мм/33град |
| Расстояние до нейтрального положения штока | М | мм | 115 | 106 | 50 | 35 | 179 | 155 |
| Расстояние до упора оболочки троса переключения реверса | Н | мм | 10 | 26 | 135 | - | - | 19 |
| Расстояние до штекерного разъема | О, П | мм | - | - | 130 | 75 | - | 110 |

Координаты и перемещение органов управления подвесными моторами (к табл. 3).

1 – «Ветерок –8,12» и «Москва-М, 12,5»; 2 – «Привет-22»; 3 – «Нептун-23»; 4 – «Вихрь», «Вихрь-М», «Вихрь-30»; 5 – «Москва-25», «Москва-30».

Текст и оформление статьи — АНО "Редакция КПНП журнал "Катера и Яхты".

Сканирование и распознавание — Юрий Жуковский и Геннадий Цвелев.

Все права защищены. Никакая часть данного материала не может быть использована иначе как для личного индивидуального пользования. Незаконное копирование и воспроизведение не допускается.

(С) АНО "Редакция КПНП журнал "Катера и Яхты".