### Инструкция по эксплуатации стартера СТ-369

Стартер СТ-369 (рис. 14) представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения питанием от аккумуляторной батареи емкостью 50 А-ч.
Электрическая схема питания стартера однопроводная, вторым проводом служит масса лодочного мотора. Стартер состоит из корпуса на котором крепятся полюса с катушками возбуждения (рис.3 поз.2), крышки со стороны привода (рис.3 поз.3), крышки со стороны коллектора в сборе со щеткодержателем (рис.3 поз.4), якоря (рис.3 поз.5), с коллектором торцевого типа (рис.3 поз.6), привода 7 и электромагнитного тягового реле (рис.3 поз.8). Крышка со стороны коллектора имеет два гнезда, в которых находятся неизолированные щетки, соединенные с массой крышки. В 2-х гнездах пластмассового щеткодержателя находятся изолированные щетки, соединенные с обмоткой возбуждения.

Рис. 14 Стартер СТ 369:
1 — корпус; 2 — полюса с катушками возбуждения; 3 — крышка со стороны привода, 4 — крышка со стороны коллектора; 5 — якорь; 6 — коллектор кольцевого типа; 7 — привод; 8 — тяговое реле; 9. — якорь реле; 10 — рычаг; 11 — шток; 12 — контакт подлинный; 13 — 14 — контакты; 15, 16 -— возвратные пружины.

#### Порядок установки и работы стартера

- Удалить перед установкой на мотор с фланцев стартера и мотора пыль, грязь, масло, краску, заусенцы.

- Прикрепить стартер к фланцу мотора двумя болтами и подвести питание от аккумуляторной батареи.

- Нажать кнопку «пуск» для запуска мотора. При этом подается питание на обмотку реле стартера, которое срабатывает, вводит шестерню стартера в зацепление с венцом маховика и подключает стартер к аккумуляторной батарее. Во избежание перегрева не держать стартер включенным более 5 сек. Делать перерыв между попытками не менее 1 мин.

- Проверить систему питания и зажигания мотора и установить неисправность, после 3—4 неудавшихся попыток запустить мотор стартером.

- Немедленно   отпускать   кнопку   «пуск»   после   запуска   мотора,  как  муфта  свободного  хода   привода   не  рассчитана  на  длительную работу.

- Не допускать попадания на стартер воды, масла, бензина и т. п., как стартер не защищен от их проникновения.

#### Техническое обслуживание стартера

- Проверять через каждые 10—15 часов работы мотора состояние зажимов проводов к стартеру и аккумуляторной батарее. Не д0. пускать загрязнения и ослабления крепления. Проверить крепление стартера к мотору.

- Снять стартер с мотора  после 250—300 часов работы  мотора

- Разобрать стартер.

#### Порядок разборки стартера

Отвернуть гайку крепления провода на контактном болте реле и снять провод. Отвернуть два винта крепления реле к крышке стартера и снять реле. Извлечь якорь, реле с пружиной. Отвернуть стяжные болты стартера.

- Снять защитный колпак и вытянуть из гнезд крышки со стороны коллектора четыре пружины.

- Вытянуть из корпуса якорь в сборе с крышкой со стороны привода.

- Расшплинтовать ось рычага и отделить якорь с приводом от крышки со стороны привода.

- Снять с пружинного кольца на валу упорную шайбу.

- Снять кольцо и упорную шайбу с вала.Снять с якоря привод.

- Очистить все узлы и детали от пыли и грязи.

- При этом во избежание нарушения изоляции токоведущих частей не промывайте якорь и внутреннюю часть корпуса бензином и прочими растворителями.

- Проверить состояние коллектора и щеток.

- Щетки должны свободно передвигаться в гнездах крышки. При износе щеток по высоте до 8—9 мм заменить их новыми. Предельная высота изношенной щетки — 7 мм. Несвоевременная замена щеток может привести к выходу из строя коллектора.

- Протереть коллектор чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине. При подгаре коллектора зачистить его стеклянной бумагой № 100 или проточить до получения гладкой поверхности.

- Окунуть в машинное масло привод стартера и провернуть несколько раз шестерню, после чего дайте стечь маслу.

- Смазать машинным маслом шейки и шлицы вала, упорные шайбы, пальцы и ось рычага.

- Производить  сборку   стартера   в  порядке,  обратном   разборке.

- Проверить после сборки стартер на холостом ходу. При напряжении 12 В частота вращения якоря должна быть не менее 523 рад/с (5000 об/мин), а потребляемый ток не более 65 А.

- Снимать после наработки 500 часов стартер с мотора для тщательной проверки, замены изношенных деталей и узлов.

При наличии замечаний в работе электромагнитного реле просостояние  контактов, для  чего  разбирать  реле  в  следующем порядке:

- Отпаять  провод от  контактной   пластины   на   крышке   реле.

- Отвернуть стяжные винты и снять крышку.

Зачистить   шкуркой   или   бархатным   напильником   подгоревшие поверхности контактов, чтобы обеспечить соприкосновение поверхностей по всей плоскости.  При  наличии большого износа поверхностей контактных болтов их следует развернуть на 180°, для чего ослабить гайки, стягивающие болты.

#### Возможные неисправности стартера СТ-369 и способы их устранения

| № п/п | Внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер не проворачивает маховик или проворачивает очень медленна | 3 | 4 |
| Отсутствуют надежные контакты в местах присоединения проводов к стартеру и аккумуляторной батарее Зависли или износились щетки Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея | Проверить надежность контактов Устранить зависание или заменить изношенные щетки Зарядить или заменить батарею |  |  |
| 2 | Якорь стартера вращается, но не проворачивает маховик | Пробуксовывает муфта свободного хода привода стартера | Заменить привод |
| 3 | При включении стартера слышен скрежет (шестерня не входит в зацепление с венцом маховика) | Забиты зубья венца маховика | Зачистить забоины на зубьях или заменить венец |
| Забиты зубья шестерни стартера | Зачистить забоины или заменить привод |  |  |
| Привод туго перемещается по валу якоря | Протереть шлицы вала и втулки привода тряпкой, слегка смоченной в бензине, и смазать автолом |  |  |
| 4 | После пуска мотора стартер не выключается | Заедание привода на валу якоря стартера Заедание якоря тягового реле | Разобрать стартер и устранить причину заедания Устранить причину заедания |