Водометная установка катера «Восток»

Основные данные:

Диаметр рабочего колеса, мм 	200

Шаг рабочего колеса, мм 	170

Число лопастей, шт 	5

Диаметр сопла на выходе, мм	130

Тяга на швартовах на переднем ходу, кгс 	290

Тяга на швартовах на заднем ходу, кгс 	90

Масса движителя, кг 	38

1 — водовод; 2 — фланец гребного вала; 3 — срезной болт; 4 — манжета сальника I-40Х60-I; 5 — подшипник № 3056207; 6 — упорная шайба; 7,8 — качалка реверсивного устройства; 9 — втулка-подшипник; 10 — фланец манжеты; 11 — смотровой лючок; 12 — кольцо; 13 — рабочее колесо; 14 — вал реверса; 15 — водило вала реверса; 16 — вал управления створками; 17 — опорный кронштейн с втулкой; 18 — заслонка заднего хода; 19 — поворотная створка; 20 — корпус сопла; 21 — стабилизатор; 22 — прижнмиая шайба; 23 — шарикоподшипник № 206; 24 — корпус с сальником I-80Х60—I; 25 — шпонка; 26 — обтекатель ступицы; 27 — водило вала управления; 28 — шарнир; 29 — защитная решетка; 30 — скоба реверса.